[WZÓR TABELI]

INWENTARYZACJA ROŚLINNOŚCI I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

| Nr inw. | Nazwa gatunkowa polska | Nazwa gatunkowa łacińska | Obwód pnia drzewa na wys. 5 cm [w cm] | Obwód pnia drzewa na wys. 130 cm [w cm] | Średnica korony drzewa [m] | Wysokość drzewa [m] | Powierzchnia (krzewów, bylin i trawników) [m2] | Stan fitosanitarny, waloryzacja drzew, odnotowane siedliska (np. gniazda ptasie) | Sposób postępowania z zielenią (zachowanie, usunięcie, przesadzenie) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |

Tabela powinna zawierać:

- w zakresie inwentaryzacji wraz z waloryzacją zieleni:
[1] - numer inwentaryzacyjny rośliny zgodny z jego odzwierciedleniem w części rysunkowej,

[2], [3] - nazwę gatunkową w języku polskim i łacińskim (wraz z odmianą – jeśli występuje),

[4], [5], [6], [7], [8] - parametry wielkościowe roślin:

- dla drzew: obwód pnia (cm), mierzony na wysokości 5 cm oraz na wys. 130 cm, średnicę korony (m), wysokość drzewa (m),

- dla krzewów: powierzchnię (m²) zajmowaną przez pojedyncze krzewy, łącznie przez skupiny krzewów, w tym żywopłoty, wysokość (m),

[9] - ocenę stanu fitosanitarnego (kondycji) roślin. Jeśli chodzi o drzewa, weź pod uwagę:

- witalność drzewa (stadium rozwoju drzewa),

- stan zdrowotny (obecność chorób i szkodników, uszkodzeń mechanicznych),

[9] - waloryzację drzew na podstawie walorów estetycznych, przyrodniczych, wiekowych (np. drzewa weterani) lub historycznych (element układu kompozycyjnego). Wyróżnij drzewa przyporządkowane do kategorii:

- walory najwyższe, których zachowanie będzie priorytetem w pracach projektowych i budowlanych,

- pozostałe drzewa i/lub krzewy z uwzględnieniem inwazyjnych gatunków obcych,

[9] - informację o odnotowaniu siedlisk (np. gniazd ptasich) lub chronionych gatunków roślin, zwierząt, grzybów, porostów, a także inwazyjnych gatunków obcych roślin,

- w zakresie gospodarki zielenią:

[10] - zachowanie drzewa lub krzewu:

- bez podejmowania działań,

- z zabezpieczeniem na czas prowadzenia robót – dotyczy roślin na obszarze oddziaływania inwestycji, zagrożonych bezpośrednio lub pośrednio uszkodzeniem lub zniszczeniem na skutek robót budowlanych, ruchu pieszych i maszyn budowlanych, w strefie planowanego składowania materiałów, dojazdów, zjazdów itp. Sposób zabezpieczenia umieść w tabeli,

- z przeprowadzeniem zabiegów pielęgnacyjnych dla poprawy bezpieczeństwa w sąsiedztwie drzewa, podczas trwania i po zakończeniu inwestycji (np. usunięcie suchych gałęzi lub wykonanie wiązań w koronie),

[10] - usunięcie drzewa lub krzewu:

- poprzez przesadzenie – dla roślin w co najmniej dobrym stanie zdrowotnym; określ docelowe miejsce przesadzenia (adres, działka ewidencyjna wraz z obrębem) i oznacz je na załączniku graficznym,

- przez wycięcie (karczowanie) – dla roślin zagrażających: w złym stanie zdrowotnym, nierokujących dalszego rozwoju oraz dla roślin kolidujących z inwestycją, w przypadku braku rozwiązań alternatywnych; umieść w tabeli nazwę elementu planowanego zagospodarowania terenu (np. chodnik, garaż podziemny, budynek, liniowa infrastruktura podziemna itp.), który koliduje z rośliną.

[10] - przeznaczenia powierzchni zajmowanych przez: trawniki, grupy podrostów, odrosty z karp oraz rabaty z roślinami ozdobnymi (np. byliny, trawy, rośliny cebulowe lub jednoroczne).

Do pomiarów parametrów wielkościowych drzew i krzewów (np. obwód pnia lub rozpiętość korony) zaleca się korzystanie z taśm mierniczych z certyfikatem, np. miękkich taśm wykonanych z włókna szklanego.

Podaj w zaokrągleniu do pełnych cm.

Podaj w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku w m.

Podaj w zaokrągleniu do pełnych m.

Inwestycja może wpływać na istniejącą zieleń w sposób bezpośredni lub pośredni. Bezpośredni wpływ to np.: wycięcie i usunięcie systemu korzeniowego przy korytowaniu trasy pod nawierzchnie lub przycięcie korony. Natomiast pośredni wpływ to np.: zagęszczanie gruntu w obrębie systemu korzeniowego, wylewanie toksycznych substancji w strefie systemu korzeniowego, zmiana stosunków wodnych z powodu wykonania głębokich wykopów, nadmierne ocienienie lub odsłonięcie na oddziaływanie promieni słonecznych roślin rozwijających się uprzednio na stanowisku zacienionym itp. Zagrożenia te rozważ przed wyborem sposobu postępowania z zielenią i metod jej ochrony.

Przed podjęciem decyzji o usunięciu zieleni kolidującej z inwestycją, zwłaszcza cennej lub w dobrym stanie zdrowotnym, rozważ zastosowanie rozwiązań projektowych, które umożliwią jej zachowanie, np. korekta przebiegu ciągów komunikacyjnych, zmiana technologii wykonania sieci uzbrojenia podziemnego z wykopu otwartego na przecisk lub przewiert, zastosowanie obrzeży kotwionych punktowo, krawężników mostowych, podbudowy bez podsypki cementowo-piaskowej, ekranów przeciwkorzeniowych i podłoży antykompresyjnych, prace z wykorzystaniem sprężonego powietrza itp.