Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Nr sprawy 226/WZP/2025

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup i montaż siedzisk betonowych na bulwarach warszawskich

Wymagania podstawowe  produktu:

- Artykuły nowe w produkcji seryjnej, posiadające swoją kartę katalogową, 
wraz z dokumentacją fotograficzną przedstawiającą zrealizowane zamówienie 
w przestrzeni publicznej.

- Materiał: siedziska mają być wykonane z  betonu samozagęszczalnego (HPC – High Performance Concrete). HPC zawiera drobnoziarniste kruszywo strukturalne. Powierzchnia betonu uzyskana w procesie trawienia chemicznego (wytrawiania) – o drobnej, porowatej fakturze, odsłaniającej ziarna granitu (1–12 mm) w odcieniach bieli, czerni i szarości. Beton wykonany w technologii zapewniającej niską nasiąkliwość (8%) oraz pełną mrozoodporność (1,5 kg/m), o wysokiej wytrzymałość na ściskanie (35–45 MPa), zginanie, uderzenia i ścieranie. Beton ma być barwiony w masie – jednolita barwa betonu i struktura w całej objętości, barwa jasny szary

- Siedziska  muszą spełniać wymogi mebli miejskich, być trwałe, masywne i wandaloodporne, dostosowane do przestrzeni publicznych o dużym natężeniu użytkowników. 
Ich forma, ma być zaprojektowana w taki sposób, by utrudniać wykorzystanie ich np. przez użytkowników deskorolek czy hulajnóg – efekt uzyskany poprzez nieregularne i obłe kształty,

- Jednocześnie mają stanowić elementy przestrzeni o funkcji dekoracyjnej, które naturalnie przyciągają ludzi i zachęcają do zatrzymania się i spędzenia czasu w przestrzeni publicznej.

- Elementy mają być modułowe, o kształcie pozwalającym na tworzenie z nich funkcjonalnych, wieloelementowych układów.

- Powierzchnia zabezpieczona powłoką hydrofobową (gęstość: 1,01 g/cm³) oraz warstwą antygraffiti (gęstość: 1 kg/l), pokrywającą całość. Wszystkie krawędzie lekko sfazowane

- Produkt ma być samonośny, nie wymagający trwałego mocowania, jednak masa i konstrukcja uniemożliwiać mają swobodne przesuwanie.

- W cenach produktów należy uwzględnić koszty transportu i posadowienia siedzisk.

Wstępna szacunkowa ilość i opisy kształtów:

SIEDZISKO nr 1

- 7 sztuk

Opis kształtu: siedzisko betonowe posiadające formę trójramiennej bryły o symetrycznym, promieniście rozchodzącym się układzie ramion, przypominającej w rzucie z góry kształt litery „Y” lub trójramiennej gwiazdy. Trzy ramiona siedziska mają wychodzić z centralnego punktu i być ułożone względem siebie pod równymi kątami 60°, tworząc regularny układ geometryczny. Każde z ramion ma mieć taką samą szerokość 70 cm i łagodnie zaokrąglony przekrój poprzeczny, pozbawiony ostrych krawędzi, bryła o płynnie przechodzących kształtach i wyraźnie obłych formach. Połączenia ramion w centralnej części łagodnie wyoblone, bez załamań. Wszystkie krawędzie bryły mają być zaokrąglone.

Wymiary: 240 x 210 x 41 cm,  całkowita długość 240 cm mierzona między końcami przeciwległych ramion oraz szerokość 210 cm w najszerszym miejscu pomiędzy skrajnymi punktami sąsiednich ramion;

przekrój poprzeczny: szerokość: 70 cm, wysokość: 41 cm kształt: owalny, przekrój poprzeczny ramion siedziska ma formę eliptyczną, całkowicie obły (ciągła krzywizna, bez ostrych krawędzi) podstawa: płaski pas styku z podłożem ~40 cm,

Waga: ok 2 300 kg

SIEDZISKO 2

- 6 sztuk:

Opis kształtu: siedzisko betonowe o łukowatym kształcie, wyraźnie zakrzywionej formie, która w rzucie z góry przypomina ćwiartkę okręgu. Kształt siedziska ma tworzyć segment o kącie rozwarcia 90°, pozwalający na zestawianie kilku modułów w okręgi, fale lub linie faliste. Z boku bryła o przekroju eliptyczny o płaskiej podstawie i wypukłej górnej powierzchni, z zaokrąglonymi końcami. Dolna część ma być płaska – co zapewni stabilne posadowienie na podłożu – natomiast górna część siedziska lekko wypukła. Wszystkie krawędzie muszą być  zaokrąglone, co eliminuje ostre linie i zwiększa bezpieczeństwo użytkowników.

Wymiary: 160 x 160 x 41 cm,  (szerokość przekroju wynosi 70 cm, a wysokość całkowita 41 cm, zewnętrzna krawędź ławki wyprowadzona w formie łagodnego łuku o promieniu ok 160 cm, natomiast szerokość siedziska wynosi 70 cm, przy długości łuku mierzonej wzdłuż osi siedziska wynoszącej 225 cm.

Waga: ok 1 300 kg

SIEDZISKO 3

- 2 sztuki

Opis kształtu: siedzisko betonowe posiadająca wyraźnie zakrzywioną formę przestrzenną, tworzącą segment o kształcie litery „C”. Bryła w rzucie z góry przypominać ma szeroki, otwarty łuk kołowy, którego geometryczne parametry odpowiadają fragmentowi pierścienia.

Górna powierzchnia siedziska jest ma być wypukła, natomiast podstawa — płaska, co zapewni stabilne posadowienie mebla na dowolnym typie nawierzchni. Wszystkie krawędzie mają być zaokrąglone.

Wymiary: 145 x 190 x 41 cm, zewnętrzna linia siedziska oparta ma być na promieniu R94 cm, wewnętrzna na promieniu R36 cm, szerokość użytkowa wynoszącej 58 cm. Całkowita szerokość ławki mierzona po zewnętrznym obwodzie wynosić ma 145 cm, a całkowita głębokość (w osi łuku) 190 cm, przekrój poprzeczny ramienia siedziska ma mieć formę eliptyczną, o szerokości 58 cm i wysokości 41 cm.

Waga: 1 700 kg