Spis treści

I.	WARUNKI OGÓLNE WYKONYWANIA PRAC:	2

STANDARDY JAKOŚCIOWE WYKONANIA PRAC	4

1.	KRZEWY I BYLINY	4

1.1.	SADZENIE KRZEWÓW I BYLIN	4

1.2.	PIELENIE RABAT ROŚLINNYCH	6

1.3.	WIOSENNE NAWOŻENIE ROŚLIN NA RABATACH	7

1.4.	CIĘCIE KRZEWÓW, BYLIN I TRAW OZDOBNYCH	7

1.5.	PODLEWANIE RABAT ROŚLINNYCH	7

2.	TRAWNIKI I ŁĄKI	7

2.1.	ZAKŁADANIE TRAWNIKA Z SIEWU	7

2.2.	KOSZENIE TRAWNIKÓW	9

2.3.	INTERWENCYJNE GRABIENIE TRAWNIKA	10

2.4.	ZAKŁADANIE ŁĄK KWIETNYCH Z SIEWU	10

2.5.	KOSZENIE ŁĄK KWIETNYCH I NATURALNYCH	12

3.	ROŚLINY WODNE	13

3.1.	PIELĘGNACJA ROŚLIN WODNYCH	13

3.2.	SADZENIE ROŚLIN WODNYCH W DNIE ZBIORNIKA	13

3.3.	UŁOŻENIE MAT WEGETACYJNYCH NA WYSPACH PŁYWAJĄCYCH	13

3.4.	ZABEZPIECZENIE WYSP PŁYWAJĄCYCH SIATKĄ	14

4.	DOSTAWA I MONTAŻ PŁOTKÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH NASADZENIA	14

5.	STAWKA ROBOCZOGODZIN (Z NARZUTAMI) PRZY PRACACH OGRODNICZYCH	15

6.	STAWKA MOTOGODZIN – PRACA SAMOCHODU DO 5 TON	15

# WARUNKI OGÓLNE WYKONYWANIA PRAC:

- Wykonawca w prowadzonych przez siebie pracach zastosuje się do obowiązujących przepisów prawa a w szczególności ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu ulicznego w czasie trwania robót oraz prowadzenia prac w sposób ograniczający do minimum utrudnienia w ruchu, jak też do oznakowania na własny koszt miejsca robót.

- Wykonawca zobowiązany jest przez cały czas trwania prac do utrzymania porządku na terenie objętym pracami oraz w miejscach sąsiadujących, które mogą ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia robót (np. chodniki, drogi dla rowerów, jezdnie, itp.).

- Zamawiający wymaga w ramach realizacji zamówienia do:

- wyposażenia brygad wykonujących roboty w sprzęt techniczny odpowiedni do realizacji zamówienia zapewniający ich bezpieczne wykonywanie oraz niezbędne środki ochrony osobistej;

- wykonywania prac z użyciem sprzętu sprawnego technicznie, który użyty zgodnie z przeznaczeniem nie spowoduje zagrożenia zdrowia ludzi, zwierząt lub środowiska;

- zapewnienia maksymalnego ciężaru sprzętu, który należy dostosować do obowiązujących przepisów prawa i parametrów technicznych dróg i ciągów pieszych i rowerowych, po których konieczne jest jego poruszanie a w przypadku uszkodzenia infrastruktury technicznej jej naprawę na własny koszt;

- unikania wjazdu samochodów na trawniki przyuliczne. Zamawiający na prośbę Wykonawcy wskaże miejsca, na których dopuszcza się wjazd samochodu na trawniki pasa drogowego, pod warunkiem, że w razie ich zniszczenia Wykonawca będzie musiał poddać je renowacji.

- Nie dopuszcza się:

- wyrzucania zebranych zanieczyszczeń do koszy na śmieci;

- pozostawiania na terenach sąsiednich zanieczyszczeń powstałych podczas wykonywania prac;

- zmiatania, zgrabiania, wydmuchiwania zanieczyszczeń na tereny sąsiadujące z obsługiwanymi terenami zieleni;

- używania dmuchaw;

- pozostawiania urobku po niezakończonych pracach   na niedzielę lub święto;

- jazdy kosiarek nożowych zawieszonych na ciągniku rolniczym, o masie zestawu do 3,5 t w obrębie koron drzew oraz po chodnikach i ścieżkach rowerowych;

- stosowania herbicydów na bazie glifosatu.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wszelkich szkód, które powstały w trakcie wykonywania prac (ewentualnych uszkodzeń nawierzchni, kabli, rur oraz innych instalacji podziemnych i nadziemnych, itp.). W wypadku uszkodzenia drzew, krzewów, bylin, roślin cebulowych i pnączy Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania raportów z rozpoczęcia i zakończenia wykonywanych prac, w formie cyfrowej codziennie, w sposób uzgodniony z Zamawiającym. Raport powinien zawierać datę oraz lokalizację terenów, na których były wykonane prace.

- Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego do zapewnienia transportu podczas wprowadzania oraz odbioru prac. Pojazdy, którymi porusza się Wykonawca muszą być oznakowane (logo Wykonawcy), czyste i sprawne technicznie oraz każdy oznakowany identyfikatorem ZZW, który zostanie przekazany przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. Wykonawca w terminie do 7 dni od podpisania umowy, zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do akceptacji listę pojazdów niezbędnych do wykonywania umowy z podaniem marki i numerów rejestracyjnych.

- Cięcia pielęgnacyjne należy wykonywać zgodnie ze sztuką ogrodniczą i fachową literaturą np. „Cięcie drzew, krzewów i pnączy” Marek Siewniak MTUiOD „ABC Cięcia drzew i krzewów” Jean-Yves Prat, Denis Retournard. DELTA. W wypadku uszkodzenia roślin poprzez niewłaściwe cięcie Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kar umownych.

- Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku.

- W szczególnych przypadkach (po burzach i wichurach), Wykonawca na zlecenie Zamawiającego, zobowiązany jest do wywozu zanieczyszczeń organicznych z terenów zieleni w soboty i dni wolne od pracy. Prace mogą być zlecone do wykonania nie częściej jednak niż jeden dzień w miesiącu.

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie koszenia trawników, koszenia łąk na zasadach określonych w § 3 Umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wstrzymania prac ze względu na warunki pogodowe (opady atmosferyczne, suszę) oraz występowanie zasiedlonych gniazd ptasich. Zamawiający w ciągu 3 dni po ustaniu przyczyny poinformuje Wykonawcę o wznowieniu prac.

- W przypadku wystąpienia uzasadnionych okoliczności (warunki atmosferyczne, wydarzenia okołomiejskie, uroczystości itp.) Zamawiający może zmienić terminy wykonania poszczególnych prac. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zmianie terminu z 5-dniowym wyprzedzeniem.

- Ze względu na długotrwałe opady atmosferyczne Wykonawca ma możliwość wstrzymania na 1 dzień koszenia trawników, koszenia łąk kwietnych. O planowanym wstrzymaniu prac w danym dniu Wykonawca powiadomi Zamawiającego w raporcie przesłanym do godziny 7.30 tego dnia lub dnia następnego.

- Jeżeli wyznaczony termin zakończenia prac wypada na dzień ustawowo wolny od pracy, należy zakończyć je w kolejnym dniu roboczym, z zastrzeżeniem, że teren musi być uporządkowany, a urobek wywieziony.

- Powierzchnie i ilości (obmiar) podane w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do wzoru umowy (lokalizacja) mogą ulec zmniejszeniu w zależności od wskazań Zamawiającego, nie więcej jednak niż o 20%.

# STANDARDY JAKOŚCIOWE WYKONANIA PRAC

## KRZEWY I BYLINY

### SADZENIE KRZEWÓW I BYLIN

Czynność polega na zakupie materiału roślinnego oraz posadzeniu roślin w wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach. Termin, gatunek i zakres zostaną każdorazowo określone przez Zamawiającego nie później niż 14 dni przed planowanym sadzeniem. Należy założyć zakup roślin o parametrach zgodnych z poniższymi wytycznymi:

- Przewiduje się, że materiał roślinny powinien być:

- zgodny w wyglądzie z odmianą;

- posiadać prawidłowo rozwinięty systemem korzeniowy w stosunku do wielkości rośliny i odmiany;

- powinien być w dobrej kondycji zdrowotnej, bez oznak chorób i żerowania szkodników,

- materiał w ramach gatunku i odmiany powinien być wyrównany pod względem wielkości i kształtu;

- opatrzony etykietą;

- zdrowy, wolny od chorób, (cebule powinny być jędrne, bez plam, przebarwień lub narośli i innych uszkodzeń, pokryte łuskami okrywającymi);

- wyrównany, jednolity w całej partii w ramach gatunku i odmiany;

- podłoże w pojemniku powinno być równomiernie przerośnięte korzeniami. Po usunięciu pojemnika bryła korzeniowa musi pozostać w całości;

- na organach trwałych (kłącza, bulwy, korzenie, zdrewniałe nasady tegorocznych pędów) powinny być widoczne pąki odnawiające, ewentualnie przyziemne rozety liści.

- Sposób i kolejność wykonywania prac:

- usunięcie zanieczyszczeń z powierzchni wyznaczonej na rabatę;

- zdjęcie darni w miejscu wykonania rabaty;

- zdjęcie 15 cm ziemi rodzimej;

- przekopanie gleby na głębokość ok. 25 cm;

- dokładne usunięcie korzeni roślin, resztek roślinnych;

- odcięcie powierzchni rabaty od trawy taśmą typu EKOBORD, (taśma o wys. min. 58 mm);

- wyrównanie powierzchni gleby;

- przygotowanie podłoża do wypełnienia powstałego ubytku ziemi;

- równomierne rozłożenie 10 cm warstwy przygotowanego podłoża;

- wyrównanie powierzchni rabaty;

- posadzenie roślin wg projektu Zamawiającego (cena roślin jest wliczona w cenę założenia rabaty);

- równomierne rozłożenie 5 cm warstwy z kory średnio mielonej;

- zebranie i wywóz urobku (w dniu założenia rabaty) oraz utylizacja;

- uporządkowanie miejsca pracy.

- Ziemia urodzajna:

Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych, powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni o średnicy powyżej 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych.

- frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20-30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%,

- zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2,

- zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2,

- kwasowość pH ≥5,5.

W przypadkach wątpliwych Zamawiający zleci wykonanie badań na koszt Wykonawcy w celu stwierdzenia, że ziemia urodzajna odpowiada powyższym parametrom.

- Kora:

Kora ogrodowa średnio lub drobno mielona drzew iglastych, przekompostowana, o odczynie obojętnym, frakcji 2-4 cm lub o frakcji 1-2 cm do ściółkowania roślin. Kora powinna mieć świeży zapach i odpowiedni kolor. Nie może mieć objawów zagrzybienia. Nie może być wymieszana z deskami, kołkami, zrębkami, trocinami itp.

### PIELENIE RABAT ROŚLINNYCH

Efekt oczekiwany: rabaty utrzymane w stanie bez przerostów chwastów.

Sposób i kolejność wykonania prac:

- Odcięcie brzegów skupiny rabaty;

- Wzruszenie wierzchniej warstwy gleby – na głębokość 3-5 cm przy użyciu np. pazurków ogrodniczych lub motyki – nie wykonywać w przypadku rabat mulczowanych korą w bieżącym roku;

- Oczyszczenie gleby z chwastów wraz z korzeniami i kłączami;

- Usuwanie samosiewów wraz z usuwaniem karpy;

- Wyrównanie powierzchni gleby;

- Posprzątanie zanieczyszczonych ziemią terenów przyległych;

- Wywóz urobku do końca dnia wykonywania prac.

### WIOSENNE NAWOŻENIE ROŚLIN NA RABATACH

Czynność polega na jednorazowym nawożeniu roślin nawozem NPK wieloskładnikowym z przeważającą ilością azotu (N) w stosunku do fosforu (P) i potasu (K), w ilości zgodnej z zaleceniami producenta.

Sposób wykonania prac:

- równomierne rozsypanie nawozu w obrębie skupin roślin w ilości zgodnej z zaleceniami producenta.

### CIĘCIE KRZEWÓW, BYLIN I TRAW OZDOBNYCH

- Jednokrotne cięcie pielęgnacyjne krzewów kwitnących wiosną, traw ozdobnych oraz bylin po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym;

- Usuwanie połamanych lub obumarłych pędów;

- Usuwanie przekwitłych kwiatostanów bylin;

- Wywóz urobku do końca dnia wykonywania prac.

### PODLEWANIE RABAT ROŚLINNYCH

Efekt oczekiwany: rośliny podlane, o prawidłowym turgorze.

Sposób wykonania prac:

- podlewanie należy przeprowadzać w godz. 20.00-6.00;

- równomierne podlanie roślin rozproszonym strumieniem wody w ilości zapewniającej zwilżenie gleby na głębokość 5 cm.

## TRAWNIKI I ŁĄKI

### ZAKŁADANIE TRAWNIKA Z SIEWU

- Parametry i właściwości mieszanki traw:

Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy, według której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.

Nasiona nie mogą mieć objawów zagrzybienia.

- Skład mieszanki traw na miejsca słoneczne: 80% kostrzewy trzcinowej, 10% wiechliny łąkowej, 10% życicy trwałej.

- Skład mieszanki traw na miejsca zacienione: 15% życicy trwałej, 30% kostrzewy czerwonej (rozłogowej), 25% kostrzewy czerwonej (kępowej), 10% kostrzewy różnolistnej, 10% wiechliny łąkowej, 10% kostrzewy owczej.

- Sposób i kolejność wykonania prac:

- zdjęcie nadkładów ziemi wraz z darnią i wszystkimi zanieczyszczeniami (gruz, szkło, kamienie, metale) na głębokość 7 cm poniżej poziomu krawężnika lub/i 5 cm poniżej poziomu otaczającego gruntu – dotyczy terenów spoza rzutem koron drzew;

- usunięcie darni w przypadku braku nadkładów ziemi;

- wywóz ziemi;

- przekopanie gruntu ręczne lub mechaniczne na głębokość 15-25 cm poza rzutem koron drzew;

- ręczne przekopanie gruntu pod koronami drzew na głębokość 5-10 cm. nie należy przekopywać terenu w przypadku występowania korzeni w płytszych warstwach gleby;

- usunięcie z przekopanej gleby kamieni, gruzu, szkła, metalu i innych zanieczyszczeń oraz kłączy i korzeni chwastów;

- wywóz zebranych zanieczyszczeń niezwłocznie po zakończeniu prac;

- dowóz i równomierne rozłożenie ziemi urodzajnej – warstwa grubości 5 cm na całej powierzchni;

- wyrównanie i zwałowanie powierzchni, z zastrzeżeniem, że docelowy poziom gruntu powinien być:

- obniżony o 2-3 cm poniżej krawężników i obrzeży – należy przewidzieć zebranie i wywóz nadmiaru ziemi;

- równy z poziomem przylegającego gruntu;

- na terenach, na których nie ma możliwości uzyskania ww. poziomu gruntu ze względu na występowanie systemów korzeniowych drzew i krzewów oraz infrastruktury tj. studzienek, włazów, itp. docelowy poziom gruntu należy uzgodnić z Zamawiającym;

- wysianie mieszanki traw wskazanej przez Zamawiającego w ilości 25g/m2;

- ręczne rozrzucenie 1-2 cm warstwy ziemi urodzajnej w celu przykrycia nasion;

- powtórne zwałowanie;

- wywóz zebranych zanieczyszczeń niezwłocznie po zakończeniu prac.

- Nie dopuszcza się stosowania kos spalinowych.

- Prace zostaną rozliczone po osiągnięciu równomiernego wzrostu traw na wysokość 10 cm i ich skoszeniu o 1/3 wysokości przy użyciu samobieżnej lub ręcznie pchanej kosiarki spalinowej.

- W przypadku szkód wyrządzonych przez osoby trzecie, należy przewidzieć ich naprawę, np. wyrównanie kolein i dosiewanie trawy.

### KOSZENIE TRAWNIKÓW

Koszenie trawników będzie obejmowało również koszenie terenów nachylonych - skarp. W ramach wykonywanych prac należy przewidzieć wykaszanie jednorocznych samosiewów.

Zakłada się, że koszenie będzie wykonywane w miesiącach maj, czerwiec/lipiec, wrzesień. Terminy mogą ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne.

Sposób i kolejność wykonania prac – zakres czynności przewidzianych do wykonania w ciągu każdego dnia prowadzenia prac na określonym obszarze:

- Montaż słupków drewnianych o wysokości 50-70 cm od poziomu gruntu oraz rozpięcie wzdłuż nich taśmy w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w celu zabezpieczenia roślin cebulowych, łąk kwietnych, itp.;

- Skoszenie trawników na terenie płaskim (w tym chwastów oraz samosiewów drzew i krzewów znajdujących się w obrębie trawników) na wysokość 5-7 cm;

- Odcięcie brzegów trawników z zastosowaniem kos spalinowych z zastrzeżeniem, że operator musi ustawiać osłonę kosy zawsze od strony obiektu, tak, aby nie dopuścić do jego uszkodzenia i pobrudzenia;

- Skoszenie trawników na nieumocnionych skarpach (w tym chwastów oraz samosiewów drzew i krzewów znajdujących się w obrębie trawników) na wysokość 5-7 cm, z zastosowaniem kos spalinowych lub elektrycznych;

- Skoszenie trawników na nieumocnionych skarpach (w tym chwastów oraz samosiewów drzew i krzewów znajdujących się w obrębie trawników) na wysokość 5-7 cm, z zastosowaniem kos spalinowych lub elektrycznych;

- Bieżące, równoległe z postępem koszenia, usuwanie pokosu z latarni, słupów, wygrodzeń oraz z utwardzonych terenów przyległych – jezdni, dróg dla rowerów, chodników, opasek, itp.;

- Wygrabienie pokosu z całej skoszonej w danym dniu powierzchni;

- Wywóz urobku do godziny 8.00 dnia następnego.

Zamawiający dopuszcza:

- Prowadzenie prac w soboty,

- Koszenie trawników niżej wymienionym sprzętem:

- samojezdne kosiarki spalinowe z nożami obrotowymi (z pojemnikiem);

- pchane ręcznie kosiarki spalinowe z nożami obrotowymi;

- kosy spalinowe wyposażone w osłony (na trawnikach o szerokości poniżej 1,5 m);

Nie dopuszcza się:

- Prowadzenia prac w godzinach od 22.00 do 7.00

- Używania kos spalinowych do koszenia trawników poza terenem wskazanym przez Zamawiającego;

- Pozostawienia skoszonego urobku na czas weekendu lub innych dni ustawowo wolnych od pracy (w takim przypadku urobek należy uprzątnąć do g. 8.00 dnia następnego).

### INTERWENCYJNE GRABIENIE TRAWNIKA

Czynność polega na wyrównaniu trawników zniszczonych przez dziki, ptaki lub wygrabieniu opadłych liści, okwiatu, przylistków i owoców. Wywóz urobku do końca dnia wykonywania prac.

### ZAKŁADANIE ŁĄK KWIETNYCH Z SIEWU

- Parametry i właściwości nasion do zakładania łąk kwietnych:

Mieszanka nasion wielogatunkowa o różnych wymaganiach, musi zawierać nasiona roślin pochodzących z upraw na terenach leżących w podobnej strefie klimatycznej, trwale zadomowionych we florze Polski i charakterystycznych dla siedliska, w którym będzie zakładana łąka. Przewiduje się zastosowanie różnych mieszanek nasiennych w zależności od warunków glebowych panujących na danym terenie oraz oczekiwań Zamawiającego. Mieszanka nasienna musi zawierać przynajmniej 30 gatunków roślin. Po uzgodnieniu z Zamawiającym w mieszance nasiennej mogą pojawić się domieszki innych rodzimych gatunków roślin.

- Przykładowy skład mieszanki uniwersalnej: Echium vulgare, Dianthus carthusianorum, Dianthus deltoides, Knautia arvensis, Centaurea jacea, Trifolium incarnatum, Trifolium pratense, Plantago lanceolata, Carum carvi, Lychnis flos-cuculi, Leucanthemum vulgare, Tragopogon orientalis, Sanquisorba minor, Potentilla argentea, Daucus carota, Achillea millefolium, Agrimonia eupatoria, Silene dioica, Silene vulgaris, Silene latifolia subsp. Alba, Malva alcea, Galium album, Galium verum, Salvia pratensis, Lotus corniculatus, Rumex asetosa, Anthyllis vulneraria, Onobrychis viciifolia, Campanula rapunculoides.

- Przykładowy skład mieszanki na stanowiska suche: Prunella grandiflora, Allium senescens sp. montanum, Securigera varia, Verbascum nigrum, Verbascum thapsus, Origanum vulgare, Scorzonera hispanica, Echium vulgare, Scabiosa canescens, Scabiosa ochroleuca, Picris hieracioides, Dianthus carthusianorum, Dianthus deltoides, Pilosella caespitosa, Trifolium alpestre, Trifolium medium, Plantago lanceolata, Plantago media, Leucanthemum vulgare, Astragalus glycyphyllos, Sanquisorba minor, Saxifraga granulata, Thymus pulegioides, Potentilla argentea, Daucus carota, Inula hirta, Arthemisia campestris, Anchusa officinalis, Ranunculus bulbosus, Carlina vulgaris, Athemis tinctoria , Hylotelephium maximum, Veronica spicata, Achillea millefolium, Agrimonia eupatoria, Silene nutans, Lavatera thuringiaca, Viscaria vulgaris, Xeranthemum annuum, Galium verum, Salvia nemorosa, Salvia pratensis, Salvia verticillata, Berteroa incana, Lotus corniculatus, Aurinia saxatilis, Armeria elongata, Anthyllis vulneraria, Campanula rotundifolia.

Ostateczny skład mieszkanki zostanie uzgodniony z Zamawiającym.

- Sposób wykonania prac:

Prace należy wykonać w marcu/kwietniu lub wrześniu/październiku. Prace zostaną rozliczone po równomiernym wzroście roślin na wysokość 10 cm.

Należy ustalić dokładny skład mieszanek z Zamawiającym. Nie dopuszcza się stosowania obcych gatunków inwazyjnych oraz gatunków nowych w rodzimej florze, których inwazyjność nie została potwierdzona i wymaga dodatkowych badań (wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskowym przyrodniczym Dz.U. Nr 210, poz. 1260). Należy założyć zakup mieszanki o parametrach zgodnych z parametrami wskazanymi w ust. 1 powyżej oraz poniższymi wytycznymi:

- mieszanka nasienna nie może zawierać w składzie nasion traw,

- 50% gatunków zastosowanych w mieszance musi wykazywać tolerancję na zasolenie.

- żaden z zastosowanych w mieszance komponentów (gatunków) nie może przekraczać 15% całkowitej masy mieszanki,

- mieszanka powinna wykazywać jak najdłuższy czas kwitnienia (min. 4 miesiące). Gatunki powinny być dobrane pod względem różnych terminów kwitnienia,

- mieszanka nasienna powinna wykazywać zdolność kiełkowania na minimalnym poziomie 50%. W innym przypadku należy zwiększyć normę wysiewu.

- Kolejność wykonania prac:

- skoszenie terenu na wysokość 2-3 cm;

- wygrabienie pokosu z całej skoszonej powierzchni;

- wywóz urobku i uporządkowanie miejsca pracy w dniu grabienia;

- uprawienie terenu za pomocą glebogryzarki separacyjnej. Należy dokładnie usunąć pozostałości roślinne wokół urządzeń, instalacji, słupów, barierek itp. Teren należy przygotować tak, aby docelowy poziom gruntu był obniżony o 2-3 cm poniżej krawężników i obrzeży (należy przewidzieć zebranie i wywóz nadmiaru ziemi). Na terenach, na których nie ma możliwości uzyskania ww. poziomu gruntu ze względu na występowanie systemów korzeniowych drzew i krzewów oraz infrastruktury tj. studzienek, włazów, itp. docelowy poziom gruntu należy uzgodnić z Zamawiającym. Należy przewidzieć konieczność prac ręcznych w miejscach, gdzie nie będzie możliwości wykonania wywóz zebranych zanieczyszczeń niezwłocznie po zakończeniu prac sprzętem;

- wywóz zanieczyszczeń i uporządkowanie miejsca pracy;

- wysiew nasion powinien odbyć się do dnia następnego po wykonaniu prac wskazanych wyżej;

- wysiew mieszanki nasiennej siewnikiem rzutowym w ilości 3 g/m2 (do wysiewu zaleca się zmieszanie nasion z wermikulitem/piaskiem w celu zapewnienia równomiernego obsiewu (wysiew powinien być przeprowadzany na obszarach roboczych nie większych niż 400 m2 w celu równomiernego obsiewu);

- wysianych nasion nie przykrywać glebą. Wierzchnią warstwę gleby należy lekko zawałować odpowiednio dociążonym wałem;

- zabezpieczenie łąki przed pracami związanymi z koszeniem przyległych trawników tj.: wbicie co 10 m na głębokość 20 cm wzdłuż granic łąk impregnowanych ciśnieniowo drewnianych kołków o wysokości 60 cm;

- podlanie po wysianiu nasion równomiernie rozproszonym strumieniem wody w ilości 10 l/m2 (w godz. 20.00-6.00). Zamawiający może zrezygnować z tej czynności w przypadku opadów atmosferycznych, które spowodują odpowiednie zwilżenie gruntu;

- podlanie 14-tego dnia po założeniu łąk. Zamawiający może zrezygnować z tej czynności w przypadku opadów atmosferycznych, które spowodują odpowiednie zwilżenie gruntu.

### KOSZENIE ŁĄK KWIETNYCH I NATURALNYCH

Jednokrotne skoszenie terenu we wrześniu lub w październiku.

Sposób i kolejność wykonania prac:

- Zebranie przed rozpoczęciem koszenia zanieczyszczeń w tym toreb foliowych i psich odchodów;

- Skoszenie łąk (w tym chwastów oraz samosiewów drzew i krzewów) na wysokość uzgodnioną z Zamawiającym, z zastosowaniem kos spalinowych lub elektrycznych;

- Bieżące, równoległe z postępem koszenia, usuwanie pokosu z latarni, słupów, wygrodzeń, itp. oraz z utwardzonych terenów przyległych – jezdni, dróg dla rowerów, chodników, opasek, itp.;

- Po uzgodnieniu z Zamawiającym:

- pozostawienie pokosu na skoszonym terenie na okres jednego tygodnia lub na okres uzgodniony z Zamawiającym;

- wysłanie raportu po skoszeniu terenu zgodnie z warunkami ogólnymi.

- wygrabienie pokosu wraz z ewentualnymi śmieciami, gałązkami itp.;

- wywóz urobku w dniu zakończenia prac;

## ROŚLINY WODNE

### PIELĘGNACJA ROŚLIN WODNYCH

Rośliny szuwarowe rosnące w dnie zbiornika, na wyspach pływających oraz w ekotonach wymagają cięcia, zabieg ten należy wykonać wczesną wiosną. W tym terminie należy także usunąć uschnięte i obumarłe części roślin.

### SADZENIE ROŚLIN WODNYCH W DNIE ZBIORNIKA

Wymagania dotyczące materiału roślinnego oraz sposób obsadzania dna zbiornika:

- materiał roślinny powinien być zdrowy, bez widocznych uszkodzeń i oznak chorobowych, z gołym, prawidłowo rozwiniętym systemem korzeniowym.

- jeżeli rośliny zostaną dostarczone w pojemnikach z substratem roślinnym, należy je przed sadzeniem wyjąć z pojemników i pozbawić substratu przepłukując bryły korzeniowe pod bieżącą wodą. Wprowadzenie substratu roślinnego do zbiornika wodnego, spowoduje użyźnienie wody, a przez to pogorszenie jej jakości i w efekcie nadmierny rozrost glonów.

- Rośliny powinny być sadzone z gołym korzeniem, bezpośrednio w substracie stref hydrobotanicznych i filtrów glebowych zbiornika. Nie należy zaprawiać dołów.

- materiał roślinny przed posadzeniem musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego.

### UŁOŻENIE MAT WEGETACYJNYCH NA WYSPACH PŁYWAJĄCYCH

Właściwości mat wegetacyjnych:

- maty powinny być wykonane z naturalnego, biodegradowalnego włókna;

- przewidywana powierzchnia mat wegetacyjnych do ułożenia na istniejących wyspach pływających wynosi 150 m2;

- maty powinny być gęsto przerośnięte systemem korzeniowym przy zastosowaniu min. 20 szt. roślin na 1 m2 i min. 5 gatunków roślin;

- gatunki roślin powinny być charakterystyczne dla szuwaru właściwego tj. np. tojeść pospolita (lysimachia vulgaris), kosaciec żółty (Iris pseudacorus), turzyca nibyciborowata (Carex pseudocyperus), turzyca błotna (Carex acutiformis), turzyca zaostrzona (Carex gracilis), niezapominajka błotna (Myosotis palustris), mięta wodna (Mentha aquatica), krwawnica pospolita (Lythrum salicaria) knieć błotna (caltha palustris) itp.;

- użyte materiały i skład gatunkowy roślin na matach muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego, przed ułożeniem;

- po ułożeniu mat wegetacyjnych i całkowitym nasiąknięciu należy sprawdzić; czy obsadzone wyspy pływające mają odpowiednią wyporność.

### ZABEZPIECZENIE WYSP PŁYWAJĄCYCH SIATKĄ

- ułożone na wyspach pływających maty wegetacyjne obsadzone roślinnością powinny być zabezpieczone od góry przymocowaną do konstrukcji wyspy metalową siatką o wielkości oczek ok. 2cm x 2cm;

- siatkę należy zamontować w sposób uniemożliwiający przedostanie się ptaków i ich uwięzienie wewnątrz konstrukcji;

- brzegi siatki nie powinny posiadać żadnych ostrych elementów i zakończeń, które mogłyby zranić zwierzęta;

- zabezpieczenie wyspy powinno być wykonane w sposób estetyczny i jak najmniej widoczny z brzegu zbiornika;

- wszystkie materiały użyte do wykonania zabezpieczenia muszą być zaakceptowane przed Zamawiającego przed zamontowaniem.

## DOSTAWA I MONTAŻ PŁOTKÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH NASADZENIA

- Materiały:

- drewniane paliki impregnowane ciśnieniowo o wys. 100 cm i średnicy 6 cm;

- siatka metalowa zgrzewana, ocynkowana – wys. 0.5 m, średnica drutu minimum 5 - 6 mm o oczkach ok. 2x2 cm, bez ostrych zakończeń na szczycie.

- Sposób i kolejność wykonania prac:

- wyznaczenie miejsca w terenie po uzgodnieniu z Zamawiającym.

- wbicie palika co 1,5 m na głębokość 40 cm, montaż kołków należy wykonywać w taki sposób, aby nie uszkodzić sąsiadujących roślin;

- przymocowanie siatki do palików w trzech punktach przy pomocy drutu wiązałkowego lub bezbarwnych opasek zaciskowych (po montażu opasek należy obciąć ich zbędną część tak, aby pozostawić zacisk wyłącznie na obwodzie palika), siatka powinna być wypionowana oraz odpowiednio naciągnięta;

- uporządkowanie miejsca pracy (wywóz powstałych zanieczyszczeń, dowóz ziemi urodzajnej, dosianie trawy) w dniu wykonywania prac.

## STAWKA ROBOCZOGODZIN (Z NARZUTAMI) PRZY PRACACH OGRODNICZYCH

Czynność obejmuje nieprzewidziane w zakresie umowy, ale niezbędne do zrealizowania, wynikające np. z awarii, zniszczeń, pilnych potrzeb w terenie prace ogrodnicze wykonywane na podstawie zlecenia Zamawiającego i rozliczane w ramach RBG, każdorazowo po zaakceptowanym przez Zamawiającego kosztorysie prac przygotowanym przez Wykonawcę.

## STAWKA MOTOGODZIN – PRACA SAMOCHODU DO 5 TON

Czynność obejmuje nieprzewidziane w zakresie umowy, ale niezbędne do zrealizowania, wynikające np. z awarii, zniszczeń, pilnych potrzeb w terenie prace ogrodnicze, porządkowe, remontowe, do których niezbędne jest użycie samochodu do 5 t, rozliczane w ramach MTG, każdorazowo po zaakceptowanym przez Zamawiającego kosztorysie prac przygotowanym przez Wykonawcę.