Zadanie:

Usunięcie nawierzchni utwardzonej wraz z podbudową, zastąpienie jej ziemią urodzajną oraz wykonanie nasadzeń w nowopowstałej rabacie przy ul. Redutowej 43.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestor:

Miasto st. Warszawa

Plac Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

w imieniu którego działa:

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

ul. Hoża 13a

00-528 Warszawa

Obiekt:

ul. Redutowa przy nr 43

Dzielnica Wola, Warszawa

Część dz. ew. nr 111 z obrębu 6-07-08

Etap:

Projekt zagospodarowania terenu

Autorzy:

mgr. inż. arch. Agata Witkowska

proj. upr. MA/081/14

inż. Arkadiusz Karnecki

mgr. inż. arch. kraj. Amelia Hoffmann

Warszawa, 12 sierpnia 2025 r.

Spis treści

A. DOKUMENTY WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO BUDOWLANE	3

A.1. Oświadczenie projektanta	3

A.2. Decyzja o nadaniu projektantowi uprawnień budowlanych	4

A.3. Zaświadczenie o wpisie na listy członków Izby samorządy zawodowego	5

B. CZĘŚĆ OPISOWA	6

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO - DANE OGÓLNE	6

1.1 Przedmiot opracowania	6

1.2 Adres inwestycji – lokalizacja	6

1.3 Stan prawny nieruchomości	7

1.4 Inwestor	7

2. STAN ISTNIEJĄCY	7

2.1. Elementy do rozbiórki	8

2.2. Ukształtowanie terenu i układ zieleni	8

2.2. Istniejące ciągi piesze i inne nawierzchnie utwardzone	9

2.3. Istniejące uzbrojenie terenu	9

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU	10

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI	10

5. INFORMACJE I DANE	11

5.1 Uwarunkowania planistyczne	11

5.2 Uwarunkowania konserwatorskie	12

5.3 Wpływ eksploatacji górniczej	12

5.4 Uwarunkowania środowiskowe	12

5.5 Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej	12

5.6 Inne niezbędne dane	12

5.7 Obszar oddziaływania projektu	12

C. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW GRAFICZNYCH	12

A. DOKUMENTY WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO BUDOWLANE

## A.1. Oświadczenie projektanta

Warszawa, 12 sierpnia 2025 r.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Usunięcie nawierzchni utwardzonej wraz z podbudową, zastąpienie jej ziemią urodzajną oraz wykonanie nasadzeń w nowopowstałej rabacie przy ul. Redutowej 43.

Niniejszym oświadcza się, że sporządzony projekt zagospodarowania terenu na działce ewidencyjnej nr 111 z obrębu 60708 w dzielnicy Wola,  został wykonany w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności prawem budowlanym z aktami wykonawczymi, wiedzą techniczną i normami technicznymi.

………………………………………..

mgr. inż. arch. Agata Witkowska

uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej

do projektowania bez ograniczeń nr MA/081/14

## A.2. Decyzja o nadaniu projektantowi uprawnień budowlanych

## A.3. Zaświadczenie o wpisie na listy członków Izby samorządy zawodowego

B. CZĘŚĆ OPISOWA

# 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO - DANE OGÓLNE

## 1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu związany z planowanymi rozpłytowaniami, tj. usunięciem nawierzchni utwardzonej wraz z podbudową, zastąpieniem jej ziemią urodzajną oraz wykonaniem nasadzeń w nowopowstałej rabacie przy ul. Redutowej 43 w dzielnicy Wola w Warszawie.

Rozpłytowania wykonane zostaną w ramach uporządkowania terenu po usunięciu przystanku autobusowego, jak również zapobiegania nielegalnemu parkowaniu na terenie chodnika, zgodnie z wnioskami mieszkańców oraz ustaleniami z ZDM i BZRD. Planowo powstaną dwie rabaty w miejscu obecnego chodnika oraz trzech mis istniejących drzew. Powierzchnia nawierzchni przeznaczonej do rozbiórki wynosić będzie 90,7 m2. Realizacja odbędzie się w ramach realizacji zadań własnych m.st. Warszawy.

Zakres merytoryczny inwestycji przedstawia załącznik graficzny do opracowania – rys. nr 1.

## 1.2 Adres inwestycji – lokalizacja

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje część dz. ew. nr 111 z obrębu 6-07-08 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Zlokalizowane jest na chodniku w obrębie pasa drogi powiatowej ul. Redutowej, przy numerze 43.

Rys.  1 Orientacyjny zakres opracowania (opracowanie własne na podstawie: mapa.um.warszawa.pl)

## 1.3 Stan prawny nieruchomości

Działka ew. nr 111 z obrębu 6-07-08 stanowi własność Skarbu Państwa, a jej zarządcą jest Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie.

## 1.4 Inwestor

Miasto st. Warszawa z siedzibą przy Placu Bankowym 3/5, 00-950 Warszawa, w imieniu którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Hożej 13a, 00-528 Warszawa.

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy (ZZW) jest jednostką budżetową, powołaną uchwałą 
nr XXXIII/819/2016 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 25.08.2016r. Wykonuje statutowe zadania względem:

- parków, zieleńców, skwerów, bulwarów oraz innych nieruchomości przeznaczonych na tereny zieleni, którymi gospodaruje Prezydent m.st. Warszawy, powierzonych w zarządzanie i administrowanie ZZW oraz

- zieleni w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, dla których zarządcą jest Prezydent m.st. Warszawy.

# 2. STAN ISTNIEJĄCY

Teren opracowania stanowi chodnik przy ul. Redutowej przy budynku mieszkalnym o nr 43. Nawierzchnia chodnika wykonana jest z kostki betonowej. W ciągu chodnika, na terenie planowanym do wykonania rabat, zlokalizowane są trzy istniejące drzewa. W sąsiedztwie terenu opracowania, w ciągu chodnika, znajdują się istniejące rabaty z trawnikami, krzewami i drzewami (część rabat wygodzona ogrodzeniem typu ZOM), wjazd na osiedle oraz parking wyznaczony na jezdni.

Rys.  2 Fotografie terenu opracowania - stan istniejący, maj 2025 r. (zasoby własne ZZW)

## 2.1. Elementy do rozbiórki

Projekt przewiduje rozbiórki w zakresie istniejącej nawierzchni z kostki betonowej, wraz z podbudową, a także istniejących obrzeży mis drzew, w następującym zakresie:

| Nawierzchnia z kostki betonowej [m2] | Obrzeża betonowe szer. 6 cm [mb] |
| --- | --- |
| 90,7 | 25,1 |

## 2.2. Ukształtowanie terenu i układ zieleni

Teren będący przedmiotem zagospodarowania jest płaski. Brak zróżnicowania rzeźby terenu. Na terenie opracowania znajdują się trzy drzewa liściaste w misach zlokalizowanych w chodniku.

| L.p. | Nazwa polska | Nazwa łacińska | Obwód pnia na wys. 130 cm [cm] | Wys. [m] | Szer. [m] | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wiśnia piłkowana ‘Kanzan’ | Prunus serrulata | 59 | 6,5 | 6,5 | Stan dobry |
| 2 | Wiśnia piłkowana ‘Kanzan’ | Prunus serrulata | 66 | 7 | 6,5 | Stan dobry |
| 3 | Lipa holenderska ‘Pallida’ | Tilia ×europaea 'Pallida' | 36 | 6,5 | 3 | Stan zły, odrosty korzeniowe, nieznaczny posusz w koronie, pęknięcie kory na pniu, lekkie pochylenie |

Rysunek 2 Istniejąca zieleń na terenie opracowania (opracowanie własne na podstawie: mapa.um.warszawa.pl)

## 2.2. Istniejące ciągi piesze i inne nawierzchnie utwardzone

Teren opracowania stanowi chodnik z kostki betonowej.

## 2.3. Istniejące uzbrojenie terenu

Przez teren opracowania przebiegają sieci uzbrojenia podziemnego: wodociągowa, telekomunikacyjna, elektroenergetyczna oraz na fragmencie gazowa.

Projektowany zakres robót nie wymusza przebudowy uzbrojenia podziemnego terenu.

Rysunek 3 Schemat przebiegu sieci uzbrojenia podziemnego przez teren opracowania (mapa.um.warszawa.pl)

# 3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane zagospodarowanie terenu zostało przedstawione na rysunku nr 1 w graficznej części opracowania. W miejscu rozbiórki planowane są nowe nasadzenia z zieleni niskiej (krzewy) wraz z montażem nowych obrzeży betonowych o szer. 8 cm. Dodatkowo planowane jest wygrodzenie rabat od strony ulicy niskimi wygrodzeniami typu ZOM (wzór zgodny z aktualnymi zalecaniami BAiPP z grudnia 2024 r.). Uwzględnione jest pozostawienie obowiązkowej opaski o szer. 0,5 m od strony ul. Redutowej oraz pozostawienie dojść do miejsc parkingowych wyznaczonych na tej ulicy. Szerokość rabat wyznaczona została zgodnie z parametrami istniejących rabat.

## 4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1) Powierzchnie utwardzone i tereny zieleni

| Obszar objęty opracowaniem | Powierzchnia [m2] | Udział % |
| --- | --- | --- |
|  | ok. 126 | 100% |
| ZAGOSPODAROWANIE ISTNIEJĄCE |  |  |
| nawierzchnie utwardzone | 113 | 89,7 % |
| tereny zieleni | 13 | 10,3 % |
| ZAGOSPODAROWANIE PROJEKTOWANE |  |  |
| nawierzchnie utwardzone | 20 | 15,9 % |
| tereny zieleni | 106 | 84,1 % |

2) Obmiar nowych elementów zagospodarowania

| Powierzchnia nowych rabat (z uwzględnieniem istniejących drzew) [m2] | Nowe obrzeża betonowe o szer. 8cm [mb] | Wygrodzenia rabat typu ZOM [mb] |
| --- | --- | --- |
| 106 | 64,7 | 40,1 |

## 5. INFORMACJE I DANE

## 5.1 Uwarunkowania planistyczne

Teren opracowania zlokalizowany jest w zakresie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Olbrachta (Uchwała nr LVI/1669/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Olbrachta). Leży na obszarze oznaczonym jako 6 KDZ - droga zbiorcza.

Zgodnie z zapisami mpzp, w zakresie ochrony środowiska ustala się utrzymanie i ochronę zieleni na pozostałych terenach (poza wymienionymi w treści ZP i ZF), zwłaszcza na terenach obiektów oświaty oraz zieleni osiedlowej, poprzez wkomponowywanie istniejących pojedynczych drzew i grup zieleni w projektowane zagospodarowanie, natomiast w zakresie kształtowania środowiska ustala się wprowadzenie zespołów zieleni izolacyjnej wzdłuż ulic: Człuchowskiej, Krępowieckiego, Elekcyjnej, Okocimskiej, Nakielskiej, Olbrachta, Pustola, 9KDZ Projektowanej,  12 KDL Projektowanej,  13KDL Projektowanej,  19KDL Projektowanej,  20KDL Projektowanej, 49 KDD Projektowanej i Redutowej, w tym adaptację cennych zespołów zadrzewień w liniach rozgraniczających ulic – wg rysunku planu.

Projekt zgodny jest z powyższymi zapisami mpzp.

Rys.  4 Fragment rysunku mpzp uwzględniający zakres opracowania

## 5.2 Uwarunkowania konserwatorskie

Teren opracowania nie jest objęty ochroną zabytków.

## 5.3 Wpływ eksploatacji górniczej

Działka nie znajduje się na terenach eksploatacji górniczych.

## 5.4 Uwarunkowania środowiskowe

Teren opracowania nie znajduje się w strefie ochrony środowiska. W związku z projektowaną

inwestycją nie przewiduje się zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników

obiektu oraz jego otoczenia.

## 5.5 Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej

Projektowane elementy zagospodarowania terenu nie mają wpływu na warunki ochrony pożarowej, teren, będący przedmiotem opracowania oraz znajdujące się na jego terenie elementy zagospodarowania są w całości trwale otwarte oraz dostępne bezpośrednio z otaczających teren ulic miasta umożliwiających ich wykorzystanie jako drogi pożarowe. Na terenie opracowania nie ma hydrantów.

## 5.6 Inne niezbędne dane

Nie dotyczy.

## 5.7 Obszar oddziaływania projektu

Obszar oddziaływania inwestycji nie wykracza poza zakres opracowania projektu, a tym samym ogranicza się do części dz. ew. nr 111 z obrębu 6-07-08.

C. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW GRAFICZNYCH

1. Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500 i 1:250.