Opis przedmiotu zamówienia

„Inwentaryzacja drzew owocowych na terenie pasa zieleni wzdłuż Alei Józefa Becka na wysokości Łachy Siekierkowskiej w ramach realizacji budżetu obywatelskiego nr 1011 -Sad Miejski Siekierki”.

Przedmiotem zamówienia jest inwentaryzacja nw. obiektów:

Na terenie działek pasa zieleni wzdłuż Alei Józefa Becka na wysokości Łachy Siekierkowskiej (działka ew. o nr 19/16 obręb 10717, oraz części działek o nr 14 z obrębu 10717 i 10/12 z obrębu 10713) powierzonych w zarządzanie i administrowanie Zarządowi Zieleni m.st. Warszawy

Powierzchnia całkowita: ok. 2,00 ha.

- WARUNKI OGÓLNE

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie inwentaryzacji drzew owocowych wraz z ogólnymi zaleceniami w zakresie dalszego postępowania z przedmiotowymi drzewami na wskazanym terenie.

  - Zakres zamówienia dotyczy opracowania dokumentacji związanej z oznaczeniem gatunków drzew owocowych ze szczególnym uwzględnieniem jabłoni, obejmującą ogólną ocenę ich stanu zachowania i wytycznymi w zakresie prac pielęgnacyjnych.

  - UWAGA: Zakres zamówienia nie obejmuje pomiarów lokalizacji, pozyskania i opracowania map. Projekt budżetu przewidział jedynie oznaczenie drzew owocowych. Lokalizacja drzew może być wskazana orientacyjnie np. na mapie koron drzew, lub google.

  - Wykonawca w prowadzonych przez siebie pracach zastosuje się do obowiązujących przepisów prawa a w szczególności ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U.2022.2375 art. 29).

zgodnie ze sztuką ogrodniczą, przepisami BHP, uzgodnieniami z Zamawiającym, w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkownikom inwentaryzowanych terenów zieleni.

  - Wykonawca w trakcie wykonywania prac powinien posiadać przy sobie kserokopię umowy zawartej z Zarządem Zieleni m.st. Warszawy.

  - Zamawiający nie zezwala na wjazd pojazdów na teren przedmiotu zamówienia.

  - Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wszelkich szkód, które powstały w trakcie wykonywania prac. (dot. np. materiału roślinnego).

  - Zgłoszenie gotowości do rozpoczęcia prac w terenie należy wysłać dzień przed rozpoczęciem prac najpóźniej do godziny 9:00 na adres dendrolodzy@zzw.waw.pl. i zzw.dro8@zzw.waw.pl.

  - Zgłoszenie gotowości do odbioru prac należy wysłać za pomocą poczty elektronicznej na adres dendrolodzy@zzw.waw.pl

- SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE

Całość dokumentacji w zakresie oznaczenia drzew owocowych stanowi:

  - Wersja elektroniczna dokumentacji na nośniku typu pendrive, lub wysłana za pośrednictwem poczty (do 10 MB) lub za pośrednictwem strony internetowej https://wetransfer.com/ (formaty .doc., .xls., .pdf)

  - Wersja papierowa w następujących ilościach:

a) Oznaczenie gatunków drzew owocowych wraz z zaleceniami – część opisowa- w 2 egzemplarzach;

b) Wykaz tabelaryczny (wg wzoru z Załącznika nr 4) - w 2 egzemplarzach.

Dokumentacja zostanie przekazana w formie elektronicznej do weryfikacji i akceptacji przez Zamawiającego. Po uzyskaniu ostatecznej akceptacji Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kompletnej i pozbawionej wad ostatecznej wersji dokumentacji inwentaryzacyjnej w formie papierowej oraz elektronicznej (za pomocą poczty elektronicznej, w przypadku plików przekraczających 10 MB, możliwe jest także ich przekazanie poprzez serwisy internetowe służące do tego celu przed oddaniem ostatecznej wersji a wersję ostateczną na nośniku typu pendrive w formie elektronicznej (.doc., .xls., .pdf., .shp, .gpkg, .kml,).

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na bieżąco konsultował postęp prac ze wskazanym w umowie przedstawicielem Wykonawcy.

- STANDARDY JAKOŚCIOWE WYKONYWANIA PRAC

  - Termin wykonania prac

Prace są możliwe do realizacji  w ściśle określonym czasie t.j. w okresie owocowania drzew. Oznaczenie odmian drzew owocowych jest w możliwe tylko w oparciu o owoce. Może to mieć miejsce od lipca do końca października.

  - Oznaczenie gatunku drzewa owocowego:

# Oznaczenie drzewa będzie obejmowało podanie gatunku, a w przypadku drzew odmianowych, również odmiany. W przypadku wątpliwości w zakresie odmiany, Zamawiający dopuszcza wskazanie prawdopodobnych nazw odmianowych.  Wykonawca opisze cechy danej odmiany i wskaże cechy je wyróżniające tzn. takie, dzięki których możliwa jest identyfikacja.  Wykonawca opisze ogólny stan zachowania drzewa, który będzie punktem wyjścia do opracowania zaleceń i dalszego postępowania z drzewami.

# Wykonawca w szczególności oceni i opisze te egzemplarze, które okażą się rzadkimi a tym samym cennymi odmianami.

Opis oceny drzew należy wykonać na podstawie zał. nr. 4.

# Opis dotyczy:

‒ wyłącznie drzew nie owocowych

  - Inwentaryzacja standardowa - część tabelaryczna i opisowa

  - Cześć opisowa:

  - Plik formacie .doc oraz pdf. wraz z opracowaniem zawierającym; 
DANE OGÓLNE: przedmiot i podstawę opracowania , cel i zakres opracowania, opis terenu wraz z lokalizacją; 
OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO: metodyka i zakres wykonywanych prac, wykaz gatunków drzew owocowych występujących na terenie objętym opracowaniem, wykaz tabelaryczny zinwentaryzowanych drzew. Część tabelaryczna:

Niniejsze opracowanie nie stanowi standardowej inwentaryzacji w myśl zapisów ze  Standardu przeglądów i analiz dendrologicznych w m.st. Warszawie (Zarządzeniem nr 1959/2021 Prezydenta m.st.  Warszawy z dnia 10.12.2021 r.), wraz z załącznikami mapowymi inwentaryzacji drzew. Obejmuje jedynie oznaczenie gatunków i odmian drzew owocowych z pominięciem:  sporządzania pomiarów lokalizacyjnych, map do celów projektowych, oznakowania arbotagami, oraz pominięciem części danych w tabeli.

# W tabeli inwentaryzacyjnej należy ująć następujące parametry i dane dla drzew

# nr porządkowy;

# nazwa gatunkowa  łacińska i polska; odmiana

# obwód/obwody pni [cm] na wysokości 130 cm

# wysokość drzewa [m];

# średnica korony drzewa [m];

# susz (%) – przybliżony objętościowy procent suszu w koronie drzewa;

# data przeglądu - data wykonania przeglądu drzewa w terenie w układzie dzień. miesiąc. rok

# opis i ocena stanu drzewa metodą wizualną; uproszczony opis ogólnego stanu zachowania uwzgledniający najistotniejsze cech/defekty drzewa mające kluczowy wpływ na kondycję

# zalecenia i uwagi - zawierające skonkretyzowane i zwięzłe opisy wskazujące wnioski do dalszego postępowania w celu zachowania drzew lub kwalifikacja do usunięcia

# najistotniejsze cechy charakterystyczne dla odmiany

  - Część mapowa

# Część mapowa lub rysunkowa może być oparta na dowolnym materiale, umożliwiającym przybliżoną lokalizację oznaczonych w terenie drzew. Zleceniodawca udostępni mapę z miejskiego portalu mapowego https://mapa.um.warszawa.pl w zakresie koron drzew oraz z aplikacji MoDrzew (https://mapa.um.warszawa.pl/drzewo_bos/faces/drzewo_bos/edycja.xhtml.) Wykonawca może również pracować w oparciu o mapy gogle, lub inne mapy umożliwiające przybliżone naniesienie lokalizacji drzew. Finalny materiał może być w formie wydruku lub wersji elektronicznej (pliki .pdf, .shp, .gpkg, .kml,).

# Wykonawca przygotuje mapy w skali, zapewniające czytelność map na wydrukach w formacie A3.

  - Część fotograficzna

Dokumentacja powinna zawierać część fotograficzną, zawierającą cały teren a także poszczególne, opisywane drzewa.  Nie jest wymagane wykonanie zdjęć dla każdego z osobna z opisanych drzew. Wymagane jest fotograficzne udokumentowanie oznaczonych odmian. Na zdjęciach należy ująć takie cechu jak: pokrój drzewa, liście, pędy, ze szczególnym uwzględnieniem owoców. Owoce powinny być widoczne w całości, od strony szypułki, od strony kielicha i zagłębienia kielichowego. Powinny być również wykonane zdjęcia w przekrojach: podłużnym i poprzecznym, aby były widoczne komory nasienne i nasion oraz miąższ.

Wykonane fotografie muszą być wyraźne i czytelne. Niedopuszczalne są zdjęcia prześwietlone lub zbyt ciemne.