OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych

na placu zabaw w Parku Morskie Oko, od strony ul. Dworkowej, będącym w zarządzaniu i administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy

- Ogólna charakterystyka przedmiotu zamówienia

Symbol klasyfikacyjny wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

37535200-9: Wyposażenie placów zabaw

43325000-7: Wyposażenie parków i placów zabaw

- Lokalizacja placu zabaw

- Plac zabaw w Parku Morskie Oko, od strony ul. Dworkowej, działka ewidencyjna nr 50/4, obręb 10114)

Lokalizacja placu zabaw w Parku Morskie Oko, od strony ul. Dworkowej

- Plac zabaw obecnie:

Istniejące przyłącza na terenie obok placu zabaw w Parku Morskie Oko, od strony ul. Dworkowej

- Poglądowy rysunek z rozmieszczeniem urządzeń referencyjnych zabawowych po zakończeniu prac (kolorem zielonym oznaczono urządzenia nowe wraz z ich strefami bezpieczeństwa):

- Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:

- demontaż wraz z utylizacją wskazanych pozostałości po starych urządzeniach zabawowych;

- dostawę nowych urządzeń na plac zabaw w Parku Morskie Oko, od strony ul. Dworkowej;

- montaż nowych urządzeń;

- relokacja wskazanego urządzenia;

- uzupełnienie nawierzchni piaskowej pod i wokół zamontowanych urządzeń.

- Dokumentacja fotograficzna zaplanowanych do demontażu urządzeń zabawowych:

- urządzenia do demontażu:

- urządzenie do demontażu:

- urządzenie, ze względu na bardzo zły stan techniczny, zostało już zdemontowane – do demontażu zagłębione fundamenty:

- urządzenie do demontażu:

- urządzenie przeznaczone do relokacji ze względu na kolizję jego strefy bezpieczeństwa ze strefami bezpieczeństwa dwóch innych urządzeń (jednego istniejącego, przeznaczonego do pozostawienia oraz jednego nowo montowanego):

- Wymagania względem nowych urządzeń:

- dostarczone urządzenia mają być fabrycznie nowe;

- dostarczone urządzenia muszą posiadać certyfikaty zgodności z normami serii   PN EN 1176 – wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Certyfikat musi być wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. Certyfikaty muszą być ważne na dzień składania ofert. Certyfikaty Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą. Certyfikaty muszą dotyczyć konkretnych urządzeń, nie może dotyczyć systemu urządzeń;

Nie dopuszcza się certyfikatów wystawionych przez jednostkę nieakredytowaną. Nie dopuszcza się również złożenia, zamiast certyfikatów, deklaracji zgodności (atestu) wystawianych przez producenta, dystrybutora, oferenta urządzeń czy inny podmiot;

- wraz z ofertą obligatoryjnie należy złożyć karty katalogowe zawierające rysunki lub zdjęcia oferowanych urządzeń, w których powinny znajdować się ich wymiary, wymiary stref bezpieczeństwa oraz wysokości swobodnego upadku;

- wraz z ofertą obligatoryjnie należy złożyć specyfikacje materiałowe urządzeń;

- dostarczone urządzenia powinny odznaczać się wysoką odpornością na oddziaływanie czynników atmosferycznych oraz uszkodzenia w wyniku aktów wandalizmu;

- wymagania dotyczące urządzeń:

- urządzenie nr 1:

- schemat/zdjęcie podglądowe:

Urządzenie referencyjne: BUGLO, Zestaw zabawowy: 8021 „Zestaw trzywieżowy ze ślizgawką na plac zabaw”, kolekcja ECO lub równoważne

- parametry techniczne:

  - wymiary: 547 cm x 462 cm

  - strefa bezpieczeństwa: 897 cm x 762 cm

  - wysokość całkowita: 351 cm

  - wysokość swobodnego upadku: 150 cm

- urządzenie powinno zawierać minimum:

  - 3 x kwadratowa wieża

  - 3 x podest, w tym 2 na 150 cm oraz 1 na wysokości 120 cm

  - 12 x słup nośny

  - 1 x drabinka łukowa - konstrukcja nośna stalowa, wypełnienie w postaci lin

  - 1x drabinka stalowa

  - 1 x mostek z HPL z linami asekuracyjnymi

  - 1 x przejście linowe z balustradami z płyty HPL z obu stron mostku

  - 2 x ślizgawka otwarta - podesty na wysokości 120 cm i 150 cm

  - 1x ścianka wspinaczkowa skośna z kamieniami i liną asekuracyjną

  - 1x ścianka wspinaczkowa pionowa z kamieniami

  - 1 x rura strażacka

  - 1x balkon

- materiały:

  - słupy nośne wykonane z drewna klejonego drzew iglastych, składające się minimum z pięciu warstw, klejonego wodoodpornym klejem poliuretanowym. Górne krawędzie słupów osłonięte zaślepkami wykonanymi z poliamidu formowanego metodą wtryskową. Słupy nośne mocowane do gruntu za pośrednictwem stalowych kotew cynkowanych proszkowo i malowanych proszkowo;

  - ścianki z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE lub HPL, całkowicie odporne na wilgoć i UV;

  - podesty z antypoślizgowej płyty podestowej HPL Hexa w kolorze antracytowym, całkowicie odpornego na wilgoć i UV;

  - drążki, poręcze i poprzeczki drabinki wykonane ze stali nierdzewnej AISI304 całkowicie odpornej na warunki atmosferyczne. Rury montowane do słupa za pomocą dedykowanych łączników wykonanych z mocnych stopów aluminiowych. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT;

  - ślizgi ze stali nierdzewnej AISI 304, płyty boczne z polietylenu HDPE;

  - lina polipropylenowa z rdzeniem stalowym. Zakończenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych z wytrzymałych stopów aluminium, krzyżowe, solidne i estetyczne połączenia lin wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową;

  - kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych żywic poliestrowych;

  - balustrada w mostku z płyty HPL;

  - balkon z blachy perforowanej, zabezpieczonej przed korozją przez cynkowanie proszkowe i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT;

  - elementy złączne takie jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej. Zaślepki śrub wykonane z poliamidu, formowanego metodą wtryskową.

- urządzenie nr 2:

Urządzenie referencyjne: BUGLO, Zestaw sprawnościowy: 8006 „Drążki do przewrotów na plac zabaw”, kolekcja ECO lub równoważne

schemat/ zdjęcie podglądowe:

- parametry techniczne:

  - wymiary: 14 cm x 243 cm

  - strefa bezpieczeństwa: 314 cm x 543 cm

  - wysokość całkowita: 132 cm

  - wysokość swobodnego upadku: 117 cm

- urządzenie powinno zawierać minimum:

  - 4 x słup nośny

  - 3 x poprzeczka na różnych wysokościach

- materiały:

  - słupy nośne wykonane z drewna klejonego drzew iglastych, składające się minimum z pięciu warstw, klejonego wodoodpornym klejem poliuretanowym. Górne krawędzie słupów osłonięte zaślepkami wykonanymi z poliamidu formowanego metodą wtryskową. Słupy nośne mocowane do gruntu za pośrednictwem stalowych kotew cynkowanych proszkowo i malowanych proszkowo;

  - poprzeczki wykonane ze stali nierdzewnej AISI304 całkowicie odpornej na warunki atmosferyczne;

  - elementy złączne takie jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej. Zaślepki śrub wykonane z poliamidu, formowanego metodą wtryskową.

- urządzenie nr 3:

Urządzenie referencyjne: BUGLO, Linarium: 8028 „Linarium małpi gaj na plac zabaw”, kolekcja ECO lub równoważne

schemat/ zdjęcie podglądowe:

- parametry techniczne:

  - wymiary: 242 cm x 275 cm

  - strefa bezpieczeństwa: 542 cm x 575 cm

  - wysokość całkowita: 160 cm

  - wysokość swobodnego upadku: 150 cm

- urządzenie powinno zawierać minimum:

  - 6 x słup nośny

  - 1 x ścianka wspinaczkowa z kamieniami

  - 1 x sześciokątna kratownica linowa pozioma

  - 1 x kratownica linowa pionowa

  - 1 x drabinka linowa ze szczebelkami

  - 2 x lina wspinaczkowa z supłami

  - 1 x zestaw czterech poprzeczek stanowiących drabinkę

  - 1 x zestaw podwójnych uchwytów gimnastycznych

- materiały:

  - słupy nośne wykonane z drewna klejonego drzew iglastych, składające się minimum z pięciu warstw, klejonego wodoodpornym klejem poliuretanowym. Górne krawędzie słupów osłonięte zaślepkami wykonanymi z poliamidu formowanego metodą wtryskową. Słupy nośne mocowane do gruntu za pośrednictwem stalowych kotew cynkowanych proszkowo i malowanych proszkowo;

  - drążki, poręcze i poprzeczki drabinki wykonane ze stali nierdzewnej AISI304 całkowicie odpornej na warunki atmosferyczne;

  - ścianka z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE lub HPL, całkowicie odporny na wilgoć i UV;

  - kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych żywic poliestrowych;

  - lina polipropylenowa z rdzeniem stalowym. Zakończenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych z wytrzymałych stopów aluminium, krzyżowe, solidne i estetyczne połączenia lin wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową;

  - elementy złączne takie jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej. Zaślepki śrub wykonane z poliamidu, formowanego metodą wtryskową.

- urządzenie nr 4:

Urządzenie referencyjne: BUGLO, Huśtawka: 8013 „Huśtawka wagowa na plac zabaw”, kolekcja SINGLE lub równoważne

schemat/ zdjęcie podglądowe:

- parametry techniczne:

  - wymiary: 38 cm x 275 cm

  - strefa bezpieczeństwa: 238 cm x 475 cm

  - wysokość całkowita: 126 cm

  - wysokość swobodnego upadku: 95 cm

- urządzenie powinno zawierać minimum:

  - 1 x rama główna

  - 2 x siedzisko z oparciem i uchwytem

  - 2 x odbojnik

- materiały:

  - konstrukcja: drewno drzew iglastych, bezrdzeniowe, całkowicie odporne na wodę. Rama ze stali czarnej S235JR, oczyszczonej w procesie piaskowania, zabezpieczonej przed korozją przez cynkowanie proszkowe i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT;

  - rama siedziska i uchwyty ze stali nierdzewnej AISI304 całkowicie odpornej na warunki atmosferyczne;

  - płyty siedzisk i oparć z kolorowego polietylenu HDPE;

  - odbojniki z opony;

  - elementy złączne takie jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej. Zaślepki śrub wykonane z poliamidu, formowanego metodą wtryskową.

UWAGA, wszelkie wskazania na typ, model, estetykę lub producenta mają charakter wyłącznie przykładowy. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Pod pojęciem równoważności Zamawiający rozumie urządzenie o funkcjonalności i parametrach technicznych oraz jakościowych nie gorszych niż opisane w specyfikacji, które pod względem gabarytów oraz wymaganych stref bezpieczeństwa bezwzględnie mieszczą się w granicach określonych w niniejszym OPZ.

- ze względu na ograniczoną przestrzeń dopuszcza się rozbieżność wymiarów urządzenia wraz ze strefami bezpieczeństwa w tolerancji +/- 3%, przy czym strefy bezpieczeństwa nie mogą nakładać się na strefy urządzeń istniejących oraz innych nowo projektowanych;

- Zamawiający wymaga zastosowania materiałów o wysokiej trwałości, odpornych na akty wandalizmu i warunki atmosferyczne. Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych niż wskazane w opisach szczegółowych urządzeń (np. profili metalowych lub kompozytowych w miejsce drewna klejonego), pod warunkiem, że charakteryzują się one równoważnymi lub wyższymi parametrami wytrzymałościowymi, a ich zastosowanie nie wpłynie negatywnie na estetykę i bezpieczeństwo użytkowania. Z uwagi na lokalizację placu zabaw we wpisanym do rejestru zabytków Parku Morskie Oko, wykonawca jest bezwzględnie związany wytycznymi Decyzji Stołecznego Konserwatora Zabytków. W związku z powyższym, urządzenia równoważne muszą spełniać następujące kryteria tożsamości architektonicznej:

Wzornictwo i geometria: Urządzenia zamienne muszą być rozwiązaniami analogicznymi pod względem formy przestrzennej, układu geometrycznego i funkcji do urządzeń referencyjnych, aby nie spowodować negatywnej zmiany wyglądu zabytku.

Zamawiający wymaga, aby kolorystyka urządzeń była stonowana, wpisująca się w charakter zabytkowego parku (np. odcienie beżu, brązu, zieleni, szarości, naturalnego drewna).

- dostępność części zapasowych: minimum 5 lat;

- po zakończeniu prac montażowych urządzeń zabawowych, Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia i w razie potrzeby do uzupełnienia/dosypania atestowanego piasku amortyzującego na całym obszarze stref bezpieczeństwa montowanych urządzeń. Grubość warstwy piasku (po zagęszczeniu) musi być ściśle dostosowana do parametru wysokości swobodnego upadku każdego z urządzeń, zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176 oraz normy PN-EN 1177 (Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki). Zakres obejmuje również ewentualne wybranie zanieczyszczonej ziemią nawierzchni piaskowej w miejscach montażu kotew, jej utylizację oraz zastąpienie nowym, czystym piaskiem atestowanym o frakcji 0,2-2 mm.

- Tabela zbiorcza wymagań przestrzenno-technicznych urządzeń referencyjnych

| Nr. | Nazwa urządzenia referencyjnego | Model | Wymiary [cm] | Minimalna strefa bezpieczeństwa [cm] | Powierzchnia strefy bezpieczeństwa [m2] | Maksymalna wysokość całkowita [cm] | Wysokość swobodnego upadku [cm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw trzywieżowy ze ślizgawką na plac zabaw | Buglo 8021 | 547 × 462 | 897 × 762 | 51 | 351 | 150 |
| 2. | Drążki do przewrotów na plac zabaw | Buglo 8006 | 14 × 243 | 314 × 543 | 16 | 132 | 117 |
| 3. | Linarium „Małpi gaj” na plac zabaw | Buglo 8028 | 242 × 275 | 542 × 575 | 25 | 160 | 150 |
| 4. | Huśtawka wagowa na plac zabaw | Buglo 8013 | 38 × 275 | 238 × 475 | 11 | 126 | 95 |