Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

###### (wzór)

Zestawienie zaproponowanych przez Wykonawcę urządzeń równoważnych

(należy wypełnić JEDYNIE w odniesieniu do zaproponowanych poszczególnych urządzeń równoważnych)

w postępowaniu pn.:

„Zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w Parku Morskie Oko, od strony ul. Dworkowej, będącym w zarządzaniu i administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy”, w którym ze względu na jego wartość poniżej 170 000 złotych netto, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,

oświadczam co następuje:

| KRYTERIA RÓWNOWAŻNOŚCI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.P. | NAZWA URZĄDZENIA | PARAMETRY SPEŁNIENIA WARUNKU RÓWNOWAŻNOŚCI | Materiał lub urządzenie równoważne (należy wskazać: nazwę producenta, typ zaproponowanego urządzenia równoważnego, parametry oferowanego urządzenia równoważnego potwierdzające wymagane kryteria równoważności, zdjęcie) |
|  | Urządzenie nr 1: Zestaw zabawowy: 8021 „Zestaw trzywieżowy ze ślizgawką na plac zabaw” | „Zestaw trzywieżowy ze ślizgawką na plac zabaw” – 1 szt. - parametry techniczne: - wymiary: 547 cm x 462 cm - strefa bezpieczeństwa: 897 cm x 762 cm - wysokość całkowita: 351 cm - wysokość swobodnego upadku: 150 cm - urządzenie powinno zawierać minimum: - 3 x kwadratowa wieża - 3 x podest, w tym 2 na 150 cm oraz 1 na wysokości 120 cm - 12 x słup nośny - 1 x drabinka łukowa - konstrukcja nośna stalowa, wypełnienie w postaci lin - 1x drabinka stalowa - 1 x mostek z HPL z linami asekuracyjnymi - 1 x przejście linowe z balustradami z płyty HPL z obu stron mostku - 2 x ślizgawka otwarta - podesty na wysokości 120 cm i 150 cm - 1x ścianka wspinaczkowa skośna z kamieniami i liną asekuracyjną - 1x ścianka wspinaczkowa pionowa z kamieniami - 1 x rura strażacka - 1x balkon - materiały: - słupy nośne wykonane z drewna klejonego drzew iglastych, składające się minimum z pięciu warstw, klejonego wodoodpornym klejem poliuretanowym. Górne krawędzie słupów osłonięte zaślepkami wykonanymi z poliamidu formowanego metodą wtryskową. Słupy nośne mocowane do gruntu za pośrednictwem stalowych kotew cynkowanych proszkowo i malowanych proszkowo; - ścianki z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE lub HPL, całkowicie odporne na wilgoć i UV; - podesty z antypoślizgowej płyty podestowej HPL Hexa w kolorze antracytowym, całkowicie odpornego na wilgoć i UV; - drążki, poręcze i poprzeczki drabinki wykonane ze stali nierdzewnej AISI304 całkowicie odpornej na warunki atmosferyczne. Rury montowane do słupa za pomocą dedykowanych łączników wykonanych z mocnych stopów aluminiowych. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT; - ślizgi ze stali nierdzewnej AISI 304, płyty boczne z polietylenu HDPE; - lina polipropylenowa z rdzeniem stalowym. Zakończenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych z wytrzymałych stopów aluminium, krzyżowe, solidne i estetyczne połączenia lin wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową; - kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych żywic poliestrowych; - balustrada w mostku z płyty HPL; - balkon z blachy perforowanej, zabezpieczonej przed korozją przez cynkowanie proszkowe i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT; - elementy złączne takie jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej. Zaślepki śrub wykonane z poliamidu, formowanego metodą wtryskową, - dopuszczalna różnica wymiarów -/+3%, Urządzenie referencyjne: BUGLO, nr 8021, kolekcja ECO (zdjęcie poglądowe) |  |
|  | Urządzenie nr 2: Zestaw sprawnościowy: 8006 „Drążki do przewrotów na plac zabaw” | „Drążki do przewrotów na plac zabaw” – 1 szt. - parametry techniczne: - wymiary: 14 cm x 243 cm - strefa bezpieczeństwa: 314 cm x 543 cm - wysokość całkowita: 132 cm - wysokość swobodnego upadku: 117 cm - urządzenie powinno zawierać minimum: - 4 x słup nośny - 3 x poprzeczka na różnych wysokościach - materiały: - słupy nośne wykonane z drewna klejonego drzew iglastych, składające się minimum z pięciu warstw, klejonego wodoodpornym klejem poliuretanowym. Górne krawędzie słupów osłonięte zaślepkami wykonanymi z poliamidu formowanego metodą wtryskową. Słupy nośne mocowane do gruntu za pośrednictwem stalowych kotew cynkowanych proszkowo i malowanych proszkowo; - poprzeczki wykonane ze stali nierdzewnej AISI304 całkowicie odpornej na warunki atmosferyczne; - elementy złączne takie jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej. Zaślepki śrub wykonane z poliamidu, formowanego metodą wtryskową - dopuszczalna różnica wymiarów -3/+3%, Urządzenie referencyjne: BUGLO, nr 8006, kolekcja ECO (zdjęcie poglądowe) |  |
|  | Urządzenie nr 3: Linarium: 8028 „Linarium małpi gaj na plac zabaw” | „Linarium małpi gaj na plac zabaw” – 1 szt. - parametry techniczne: - wymiary: 242 cm x 275 cm - strefa bezpieczeństwa: 542 cm x 575 cm - wysokość całkowita: 160 cm - wysokość swobodnego upadku: 150 cm - urządzenie powinno zawierać minimum: - 6 x słup nośny - 1 x ścianka wspinaczkowa z kamieniami - 1 x sześciokątna kratownica linowa pozioma - 1 x kratownica linowa pionowa - 1 x drabinka linowa ze szczebelkami - 2 x lina wspinaczkowa z supłami - 1 x zestaw czterech poprzeczek stanowiących drabinkę - 1 x zestaw podwójnych uchwytów gimnastycznych - materiały: - słupy nośne wykonane z drewna klejonego drzew iglastych, składające się minimum z pięciu warstw, klejonego wodoodpornym klejem poliuretanowym. Górne krawędzie słupów osłonięte zaślepkami wykonanymi z poliamidu formowanego metodą wtryskową. Słupy nośne mocowane do gruntu za pośrednictwem stalowych kotew cynkowanych proszkowo i malowanych proszkowo; - drążki, poręcze i poprzeczki drabinki wykonane ze stali nierdzewnej AISI304 całkowicie odpornej na warunki atmosferyczne; - ścianka z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE lub HPL, całkowicie odporny na wilgoć i UV; - kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych żywic poliestrowych; - lina polipropylenowa z rdzeniem stalowym. Zakończenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych z wytrzymałych stopów aluminium, krzyżowe, solidne i estetyczne połączenia lin wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową; - elementy złączne takie jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej. Zaślepki śrub wykonane z poliamidu, formowanego metodą wtryskową - dopuszczalna różnica wymiarów -3/+3%, Urządzenie referencyjne: BUGLO, nr 8028, kolekcja ECO (zdjęcie poglądowe) |  |
|  | Urządzenie nr 4: Huśtawka: 8013 „Huśtawka wagowa na plac zabaw” | „Huśtawka wagowa na plac zabaw” – 1 szt. - parametry techniczne: - wymiary: 38 cm x 275 cm - strefa bezpieczeństwa: 238 cm x 475 cm - wysokość całkowita: 126 cm - wysokość swobodnego upadku: 95 cm - urządzenie powinno zawierać minimum: - 1 x rama główna - 2 x siedzisko z oparciem i uchwytem - 2 x odbojnik - materiały: - konstrukcja: drewno drzew iglastych, bezrdzeniowe, całkowicie odporne na wodę. Rama ze stali czarnej S235JR, oczyszczonej w procesie piaskowania, zabezpieczonej przed korozją przez cynkowanie proszkowe i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT; - rama siedziska i uchwyty ze stali nierdzewnej AISI304 całkowicie odpornej na warunki atmosferyczne; - płyty siedzisk i oparć z kolorowego polietylenu HDPE; - odbojniki z opony; - elementy złączne takie jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej. Zaślepki śrub wykonane z poliamidu, formowanego metodą wtryskową dopuszczalna różnica wymiarów -3/+3%, Urządzenie referencyjne: BUGLO, nr 8013, kolekcja SINGLE . (zdjęcie poglądowe) |  |

UWAGA: W przypadku zaoferowania urządzeń równoważnych, Wykonawca jest zobowiązany złożyć obligatoryjnie wraz z ofertą wypełniony niniejszy załącznik lub inne dokumenty, które opisują wszystkie zaoferowane urządzenia równoważne – stanowiący treść oferty.

Ponadto w przypadku zaoferowania któregokolwiek z ww. urządzeń równoważnych, Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia ww. wymogi/parametry Zamawiającego poprzez załączenie do oferty przedmiotowych środków dowodowych - tj. stosownych dokumentów określonych w Zapytaniu ofertowym i OPZ (certyfikaty, karty produktów, specyfikację materiałową i/lub opisy i/lub rysunki z opisem zaproponowanych urządzeń równoważnych, z których jasno wynikać będą oferowane parametry urządzeń).

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 	                           	……………………..……………………………………

Podpis osoby lub osób upoważnionych