Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 172/WZP/2026
Załącznik nr 2 do umowy nr …………………………………………….

WARUNKI REALIZACJI UMOWY ORAZ STANDARDY JAKOŚCIOWE WYKONANIA PRAC

- WARUNKI OGÓLNE WYKONYWANIA PRAC

- Wykonawca w prowadzonych przez siebie pracach zastosuje się do obowiązujących przepisów prawa (a w szczególności ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 450 z póź. zm.). Prace winny być wykonywane zgodnie ze sztuką ogrodniczą, obowiązującymi normami, uzgodnieniami z Zamawiającym, w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkownikom ulic.

- W przypadku bezwzględnej konieczności przejazdu i zaparkowania na trawniku ciężkiego sprzętu (powyżej 1,6 t), Wykonawca będzie stosował wyłącznie maty antykompresyjne, wykonane z polietylenu. Każdy taki przypadek musi być uprzednio uzgodniony z Zamawiającym i uzyskać akceptację Zamawiającego.

Miejsce parkowania sprzętu musi być uzgodnione z Zamawiającym. Po zakończeniu prac, teren należy uprzątnąć, zdemontować maty antykompresyjne oraz odtworzyć wszystkie naruszone podczas prac trawniki.

W przypadku zastosowania płyt/mat antykompresyjnych, tak zwanych dróg tymczasowych wykonanych z polietylenu w formie płyt należy układać je bezpośrednio na trawniku i łączyć ze sobą szybkozłączem. Nośność płyt musi być dostosowana do masy sprzętu a ilość dopasowana do zabezpieczanej powierzchni.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, wszelkich szkód, które powstały w trakcie wykonywania prac (ewentualnych uszkodzeń nawierzchni, kabli, rur oraz innych instalacji podziemnych i naziemnych itp.). W wypadku uszkodzenia drzew, krzewów, rabat i trawników Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia na swój koszt zniszczonej zieleni i zapłaty kar umownych.

- Wykonawca na wniosek Zamawiającego jest zobowiązany do skierowania swojego przedstawiciela do udziału w kontrolach.

- Wykonawca zobowiązany jest przez cały czas trwania robót do utrzymania porządku na terenie objętym pracami oraz w miejscach sąsiadujących z terenem prac, które mogą ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia robót (np. drogi dla pieszych, drogi dla rowerów, jezdnie itp.).

- Nie dopuszcza się:

- wyrzucania zebranych zanieczyszczeń do koszy na śmieci;

- pozostawiania na terenach sąsiednich zanieczyszczeń powstałych podczas wykonywania prac;

- zmiatania, zgrabiania na tereny sąsiadujące z obsługiwanymi terenami zieleni.

- Środki transportu, wykorzystywane do wykonywania prac winny:

- posiadać pozwolenie od Zamawiającego na wjazd na trawniki przyuliczne,

- być oznakowane (logo, pełna nazwa i adres firmy).

Zamawiający zobowiązuje się do wydania zezwolenia przed przystąpieniem do realizacji prac w pasach drogowych.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania e-mailem na adresy wskazane w §11 Umowy raportów z rozpoczęcia i zakończenia wykonywanych prac. Raport należy przekazać odpowiednio:

- co najmniej 2 dni przed rozpoczęciem prac związanych z zakładaniem łąk,

- w dniu zakończenia prac związanych z zakładaniem łąk,

- w dniu wykonania drugiego podlewania – jeżeli zostało wykonane,

- po zakończeniu montażu wygrodzeń – jeżeli zostały wykonane,

- w dniu wykonania dosiewek – jeżeli zostały wykonane.

Brak przekazania raportów dla danego etapu prac będzie traktowany jako brak potwierdzenia jego wykonania i będzie podstawą do naliczenia kar umownych. Raport powinien zawierać datę oraz lokalizację terenów, na których zostały wykonane prace. Inne wymagane informacje są opisane przy poszczególnych punktach wykazu prac.

- Do wykonywania prac należy stosować sprzęt sprawny technicznie, który (użyty zgodnie z przeznaczeniem) nie spowoduje zagrożenia zdrowia ludzi, zwierząt lub środowiska.

- Prace objęte niniejszą umową należy wykonywać w dni robocze w przedziale godzinowym 
7.00-17.00 z zastrzeżeniem, iż podlewanie powinno się odbywać się w godzinach nocnych od 20.00 do 7.00. W przypadku wykonywania prac w godzinach nocnych Wykonawca zobowiązany jest do zminimalizowania uciążliwości związanych z hałasem.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia takiej ilości ekip wyposażonych w niezbędny sprzęt z odpowiednią ilością pracowników i sprzętu, które będą pracować jednocześnie w różnych lokalizacjach w celu zrealizowania wszystkich czynności w określonych terminach i czasie dla każdej z nich.

- Wykonawca w trakcie wykonywania prac powinien posiadać przy sobie kserokopię umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wstrzymania prac do odwołania ze względu na opady atmosferyczne lub suszę.

- W przypadku wystąpienia uzasadnionych okoliczności (warunki atmosferyczne, wydarzenia ogólnomiejskie, uroczystości, roboty drogowe itp.) Zamawiający może zmienić terminy wykonania poszczególnych prac.

- W przypadku wystąpienia uzasadnionych okoliczności (warunki atmosferyczne, nagłe zdarzenie losowe, wypadek, roboty drogowe itp.) Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o konieczności rezygnacji lub przesunięcia terminu wykonywania czynności objętych umową natychmiast po powzięciu takiej decyzji - drogą mailową na adres podany §11 Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest (na wniosek Zamawiającego) do zapewnienia transportu podczas odbioru robót.

- Podczas wykonywania prac objętych niniejszą umową nie zezwala się na stosowanie jakichkolwiek dmuchaw.

- Podczas wykonywania prac objętych niniejszą umową nie zezwala się na stosowanie ciągników o masie powyżej 1600 kg.  Masa zestawu przeznaczonego do wykonywania prac nie może przekraczać 1600 kg a opony muszą mieć bieżnik trawnikowy.

- Skład mieszanki nasion do zastosowania we wszystkich lokalizacjach (na stanowiska suche):

Prunella grandiflora, Allium senescens sp.montanum, Securigera varia, Verbascum nigrum, Verbascum thapsus, Origanum vulgare, Scorzonera hispanica, Echium vulgare, Scabiosa canescens, Scabiosa ochroleuca, Picris hieracioides, Dianthus carthusianorum, Dianthus deltoides, Pilosella caespitosa, Trifolium alpestre, Trifolium medium, Plantago lanceolata, Plantago media, Leucanthemum vulgare, Astragalus glycyphyllos, Sanquisorba minor, Saxifraga granulata, Thymus pulegioides, Potentilla argentea, Daucus carota, Inula hirta, Arthemisia campestris, Anchusa officinalis, Ranunculus bulbosus, Carlina vulgaris, Athemis tinctoria , Hylotelephium maximum, Veronica spicata, Achillea millefolium, Agrimonia eupatoria, Silene nutans, Lavatera thuringiaca, Viscaria vulgaris, Xeranthemum annuum, Galium verum, Salvia nemorosa, Salvia pratensis, Salvia verticillata, Berteroa incana, Lotus corniculatus, Aurinia saxatilis, Armeria elongata, Anthyllis vulneraria, Campanula rotundifolia.

- Ogólne wymagania co do standardu materiału siewnego (nasiona roślin):

- Mieszanka nasion wielogatunkowa musi zawierać nasiona roślin pochodzących z upraw na terenach leżących w podobnej strefie klimatycznej charakteryzującej się podobną ilością opadów atmosferycznych, trwale zadomowionych we florze Polski i charakterystycznych dla siedliska, w którym będzie zakładana łąka. Mieszanka nasienna musi zawierać przynajmniej 30 gatunków roślin.

- W przypadku braku dostępności materiału nasiennego Zamawiający dopuszcza stosowanie zamienników nasion o podobnych parametrach pod względem pory kwitnienia, koloru kwiatów oraz wysokości. Zamienniki nie mogą stanowić więcej niż 20% w danej mieszance. Zastosowanie zamienników nie może prowadzić do zmiany ceny danej mieszanki.

- Wszelkie zmiany w składzie mieszanki lub wprowadzenie nowych gatunków przez Wykonawcę powinny być uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiającego.

- W przypadku stosowania zamienników lub wprowadzenie nowych gatunków:

- nie dopuszcza się stosowania obcych gatunków inwazyjnych oraz gatunków nowych w rodzimej florze, których inwazyjność nie została potwierdzona i wymaga dodatkowych badań (wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskowym przyrodniczym Dz.U. Nr 210, poz. 1260). Po uzgodnieniu z Zamawiającym w mieszance nasiennej mogą pojawić się domieszki innych rodzimych gatunków roślin;

- mieszanka nasienna nie może zawierać w składzie nasion traw;

- 40% gatunków zastosowanych w mieszance musi wykazywać tolerancję na zasolenie;

- mieszanka powinna wykazywać jak najdłuższy czas kwitnienia (min. 4 miesiące). Gatunki powinny być dobrane pod względem różnych terminów kwitnienia.

- Żaden z zastosowanych w mieszance komponentów (gatunków) nie może przekraczać 15% całkowitej masy mieszanki.

- Mieszanka nasienna powinna wykazywać zdolność kiełkowania na minimalnym poziomie 50%. W innym przypadku należy zwiększyć normę wysiewu.

- RODZAJE PRAC ORAZ STANDARDY JAKOŚCIOWE ICH WYKONANIA

Uwagi:

- Cena za wymienione poniżej czynności obejmuje niezbędny sprzęt, materiały, robociznę (w tym załadunek), wywóz i utylizację.

- Nie później niż tydzień przed rozpoczęciem prac Zamawiający wprowadzi Wykonawcę w teren i ustali dokładne obszary, na których mają zostać założone łąki.

- Prac nie należy przeprowadzać w obrębie rzutów koron istniejących na terenie drzew.

- Prace należy wykonać w terminie od 15 września do 15 października 2026 r.

- Po zweryfikowaniu wzrostu roślin w czasie odbioru końcowego prace zostaną rozliczone. W przypadku gdy konieczne będą dosiewki Wykonawca przyśle raport (zgodnie z pkt. I. 8), który będzie podstawą do rozliczania prac.

- Zakładanie łąki

Sposób i kolejność wykonania prac:

- Przysłanie raportów dla danej lokalizacji z podaniem daty rozpoczęcia i planowanego zakończenia wykonywania czynności i lokalizacji, której dotyczy;

- Przysłanie raportu z wykonania siewu łąki odrębnie dla każdej lokalizacji z podaniem daty zakończenia wykonywania czynności i lokalizacji, której to dotyczy.

- Skoszenie terenu na wysokość 2-3 cm;

- Wygrabienie pokosu z całej skoszonej powierzchni;

- Wywóz urobku i uporządkowanie miejsca pracy w dniu grabienia;

- Uprawienie terenu za pomocą glebogryzarki separacyjnej. Glebę należy uprawić na wskazanym obszarze, zgodnie z lokalizacją łąki miejskiej zaznaczoną za rysunku stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy. W przypadku terenu zieleni przy ul. Broniewskiego, zgodnie ze wskazaną lokalizacją na mapie - powierzchnia zakładanych łąk, zaznaczona jest żółtą obwiednią - na szerokość 4 m, następnie należy zostawić odstęp pomiędzy pasami zakładanej łąki o szerokości 8 m pozostawiając w tym miejscu istniejący trawnik i kolejno czynność powtarzać. Należy dokładnie usunąć pozostałości roślinne wokół urządzeń, instalacji, słupów, barierek itp. Teren należy przygotować tak, aby docelowy poziom gruntu był wyrównany z poziomem gruntu istniejącego. Na terenach, na których nie ma możliwości uzyskania ww. poziomu gruntu ze względu na występowanie systemów korzeniowych drzew i krzewów oraz infrastruktury tj. studzienek, włazów, itp. docelowy poziom gruntu należy uzgodnić z Zamawiającym. Należy przewidzieć konieczność prac ręcznych w miejscach, gdzie nie będzie możliwości wykonania wywozu zebranych zanieczyszczeń niezwłocznie po zakończeniu prac sprzętem;

- Wywóz zanieczyszczeń i uporządkowanie miejsca pracy;

- Wysiew nasion powinien odbyć się do dnia następnego po wykonaniu prac wskazanych wyżej;

- Wysiew mieszanki nasiennej siewnikiem rzutowym w ilości 3 g/m2 (do wysiewu zaleca się zmieszanie nasion z wermikulitem/piaskiem w celu zapewnienia równomiernego obsiewu);

- Wysianych nasion nie należy przykrywać glebą. Wierzchnią warstwę gleby należy lekko zawałować odpowiednio dociążonym wałem;

- Podlanie równomiernie rozproszonym strumieniem wody w ilości 10l/m2 (w godz. 20.00-7.00), do dnia następnego po wysianiu nasion. Zamawiający może zrezygnować z tej czynności w przypadku opadów atmosferycznych, które spowodują odpowiednie zwilżenie gruntu.

- Drugie podlanie łąk

Podlanie należy wykonać 14-tego dnia po założeniu łąki (dopuszcza się zmianę terminu po uzgodnieniu z Zamawiającym) równomiernie rozproszonym strumieniem wody w ilości 10l/m2 (w godz. 20.00-7.00). Zamawiający może zrezygnować z tej czynności lub przesunąć termin podlania o 1-5 dni, w przypadku zaistniałych opadów atmosferycznych, które spowodują odpowiednie zwilżenie gruntu.

- Dostawa i montaż wygrodzenia z lin i drewnianych słupków

Materiały:

- drewniane słupki o wysokości 100 cm i o przekroju 10 x 10 cm, zaimpregnowane olejem do drewna w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym, w słupkach otwory o średnicy ok. 30 mm (+/- 2 mm), wykonane na środku słupka, na wysokości 10 cm od górnej krawędzi słupka;

- lina syntetyczna imitująca linę jutową o średnicy ok 25 mm (+/- 2 mm), skręcana, trzyżyłowa.

Sposób i kolejność wykonania prac:

- wyznaczenie miejsca w terenie po uzgodnieniu z Zamawiającym. Odległość montowanego ogrodzenia nie może być mniejsza niż:

- 50 cm od krawędzi jezdni,

- 50 cm od krawędzi ścieżki rowerowej,

- wkopanie słupków w odległości co 1,5 m w ziemię na głębokość 40 cm. Montaż słupków należy wykonać w taki sposób, aby nie uszkodzić sąsiadujących roślin. W celu stabilizacji słupków w gruncie przy ich zakopywaniu należy dokładnie ubijać ziemię wokół słupków;

- przełożenie liny przez otwory w słupkach. Przy słupkach z obu stron na linie wykonanie węzła w celu stabilizacji liny. Lina ma być odpowiednio naciągnięta tak, aby pomiędzy słupkiem a liną utworzył się kąt 90°;

- uporządkowanie miejsca pracy (wywóz powstałych zanieczyszczeń, dowóz ziemi urodzajnej, dosianie trawy, jeżeli trawnik został uszkodzony) w dniu wykonywania prac.

Rys. nr 1 Wygrodzenie z lin i drewnianych słupków

- ZASADY ODBIORU i ROZLICZENIA PRAC

- Odbiory prac będą się odbywać w dniach i godzinach pracy urzędu, tj. 8.00-16.00.

- Do 15 października 2026 roku Zamawiający dokona odbioru prac polegających na założeniu łąk, zgodnie z pkt. II ust. 1 w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania raportu o zakończeniu prac. Z przeprowadzonego odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru częściowego.

- Odbiór końcowy odbędzie się do 13 listopada 2026 r. po zweryfikowaniu wzrostu wysianych roślin i oceny stopnia pokrycia powierzchni. W przypadku, gdy w czasie odbioru końcowego okaże się, że rośliny nie pokrywają powierzchni w przynajmniej 80% Zamawiający spisze protokół usterkowy dla każdej lokalizacji wymagającej wykonania dosiewek. Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania dosiewek w terminie 5 dni od daty otrzymania protokołu. Zakres dosiewek, w tym gatunki, ilość i lokalizacje należy uzgodnić z Zamawiającym. Po wykonaniu dosiewek Wykonawca przyśle raport z wykonania prac a Zamawiający dokona odbioru końcowego w ciągu 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania.

- Protokół odbioru końcowego stanowi potwierdzenie należytego wykonania prac, w tym osiągnięcia wymaganych parametrów pokrycia powierzchni roślinnością. Do protokołu odbioru końcowego należy dołączyć raporty dotyczące wykonanych dosiewek, o których mowa w pkt 3 – o ile zostały wykonane.