Załącznik nr 1 do Umowy

Nr sprawy  214/WZP/2026

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

Opracowany zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.) i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454 z późn.zm.).

NAZWA ZAMÓWIENIA

Zaprojektuj i wybuduj:

### Opracowanie projektu niecek infiltracyjnych, wykonanie robót budowalnych wraz z zagospodarowaniem terenów zieleni zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Stryjeńskich w rejonie skrzyżowania z ul. Wąwozową,  (część dz. ew. nr 2/30 i 2/18 z obrębu 1-11-10) w ramach realizacji projektu z budżetu obywatelskiego na rok 2026 nr 1728 pn. „ Zieleń na Stryjeńskich – zapobieganie wysychaniu”

ADRES REALIZACJI:

ul. Stryjeńskich, część dz. ew. nr 2/30 i 2/18 z obrębu 1-11-10, dzielnica Ursynów, Warszawa. Teren dwóch niecek infiltracyjnych znajduje się w pasie drogowym ul. Stryjeńskich w zarządzie ZDM.

ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Kod zamówienia wg CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

77310000-6: Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU- FUNCJONALNO – UŻYTKOWEGO:

- Część opisowa

- Część informacyjna

- Załączniki

AUTOR OPRACOWANIA: Agnieszka Hryszkiewicz

DATA: lipiec 2026 r.

Spis treści

I CZĘŚĆ OPISOWA	3

1.	Opis ogólny przedmiotu zamówienia	3

2.	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 	3

2.1.	Charakterystyka terenu opracowania	3

2.2.	Uwarunkowania planistyczne	4

2.3.	Uwarunkowania konserwatorskie	4

2.4.	Uwarunkowania środowiskowe	4

3.	Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia w zakresie prac projektowych i realizacji niecek w terenie ……………………………………………………………………………………..4

3.1.	Ogólne wymagania formalno-prawne	5

3.2.	Oznaczenie projektu z budżetu obywatelskiego	6

3.3.	Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe	7

3.4.      Dane podstawowe do projektu i wyceny …………..………………………………………………………     7

3.5.      Nasadzenia roślinne, parametry i wytyczne    …………………………………………………………….    8

4.	Warunki techniczne realizacji inwestycji 	10

5.	Wtytyczne eksploatacyjne	10

6.      Przykładowy wykaz roślin do posadzenia w nieckach…………………………………………………………10

7.      Założenie łąki kwietnej ………………………………………………………………………………………………………11

8.      Warunki bezpieczeństwa …………………………………………………………………………………………………..12

II ZAŁĄCZNIKI …………………………………………………………………………………………………………………………………12

# I CZĘŚĆ OPISOWA

## Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu dwóch niecek infiltracyjnych znajdujących się w pasie drogowym ul. Stryjeńskich o powierzchni ok. 136 m2 i ok. 77 m2, realizacja robót budowalnych i ogrodniczych w terenie m.in. nasadzenia bylin, cebul, traw oraz wykonanie łąki kwietnej.

Zadaniem niecek będzie przejęcie spływu powierzchniowego i magazynowanie wód na potrzeby zasilania projektowanych w zagłębieniach nasadzeń roślinnych. Zakres obejmuje ukształtowanie niecek i dokonanie nasadzeń dobraną mieszanką roślin. Takie rozwiązanie poprawi funkcjonowanie terenu w miejscu obecnego trawnika, wydzielając w czasie opadu strefę intensywnego nawodnienia, gdzie planuje się posadzić rośliny dobrze znoszące zalewanie i suszę.

Link do projektu: https://bo.um.warszawa.pl/processes/na-rok-2026/f/13/projects/32659

Zamówienie obejmuje w szczególności wykonanie projektu i robót budowalnych oraz ogrodniczych obejmujących:

- Roboty przygotowawcze: wydzielenie i ogrodzenie taśmą ostrzegawczą miejsca pracy,

- Badanie ziemi obu niecek, przed przystąpieniem do prac, polegające na analizie właściwości chemicznych, fizycznych i biologicznych gruntu w celu określenia jego składu, kwasowości oraz poziomu zanieczyszczeń. Wyniki badań pomagają zaplanować nawożenie w ogrodnictwie i/lub ocenić czystość terenu przed wykonaniem robót,

- Wykonanie po zakończeniu i odebraniu robót budowalnych i ogrodniczych, w czasie trwania gwarancji co najmniej 2 badań ziemi obu niecek (jedno badanie w roku) w celu porównania jej składu i poziomu zanieczyszczeń,

- Jeżeli projekt zakłada wykonanie robót w zbliżeniu do istniejących drzew należy je zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi standardami ochrony zieleni w procesach inwestycyjnych na terenie m.st. Warszawy,

- Wykonanie zagłębienia terenowego w miejscach projektowanych niecek, ułożenie geowłókniny w zagłębieniu, profilowanie terenu przyległego,

- Wykonanie nasadzeń roślinnych w nieckach oraz na rabatach je otaczających,

- Wykonanie warstwy żwirowej,

- Wykonanie obrzeży,

- Wysianie łąki kwietnej,

- Prace porządkowe,

- Utrzymanie i pielęgnacja posadzonego materiału roślinnego.

### 2.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

##### 2.1. Charakterystyka terenu opracowania

Opis lokalizacji zadania: pas drogowy ul. Stryjeńskich w rejonie skrzyżowania z ul. Wąwozową (cz. dz. część dz. ew. nr 2/30 i 2/18 z obrębu 1-11-10) dzielnica Ursynów, Warszawa. Szacunkowa powierzchnia niecek retencyjnych ok. 136 m2 i ok. 77 m2.

Teren na którym planowane jest wykonanie dwóch niecek infiltracyjnych leży w bezpośrednim sąsiedztwie chodnika i ścieżki rowerowej. Teren jest płaski bez drzew i krzewów.

Przez teren działki o nr ew. 2/30 z obr. 1-11-10 przechodzi gazociąg DN 180 oraz ciepłociąg wysokoprężny DN 500 którego trasa kontynuowana jest na nieruchomości o nr ew. 2/18 z obr. 1-11-10.

Ryc. Lokalizacja terenu opracowania – ul. Stryjeńskich (źródło: https://mapa.um.warszawa.pl)

Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu powinien zapoznać się z terenem.

2.2	Uwarunkowania planistyczne

Na terenie objętym opracowaniem obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Natolina Zachodniego – część „ Moczydłowska Wschód” uchwalony Uchwałą nr L/1520/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 lutego 2009 r. Wg. planu przeznaczenie terenu: 2KUG – droga główna.

2.3.	Uwarunkowania konserwatorskie

Teren opracowania nie jest objęty ochroną konserwatorską.

##### 2.4.	Uwarunkowania środowiskowe

Na terenie objętym opracowaniem nie ma pomników przyrody.

- Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia w zakresie prac projektowych i realizacji niecek w terenie

### Ogólne wymagania formalno-prawne

Projekt musi być zgodny z przepisami polskiego prawa, w tym: ustawy Prawo budowlane, ust. Prawo ochrony środowiska, ust. Prawo o ruchu drogowym, ust. o drogach publicznych, Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, ust. o ochronie przyrody oraz innymi przepisami mającymi zastosowanie w przedmiotowym zakresie;

Projekt musi być zgodny z postanowieniami, uzgodnieniami, opiniami, zatwierdzeniami, zapisami decyzji administracyjnych (jeżeli takie będą wymagane) oraz innymi przepisami mającymi zastosowanie przy realizacji zadania;

Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić ryzyko zmian w aktach prawnych, przepisach technicznych i konieczności uwzględniania ich w opracowaniu wszystkich dokumentów powstałych w wyniku realizacji zamówienia.

Cały przedmiot zamówienia Wykonawca ma obowiązek zaprojektować i wykonać w sposób oszczędny tzn. w oparciu o zasadę dążenia do uzyskania założonych w tym programie efektów przy jak najniższej kwocie wydatków. Projektowana zieleń oprócz poprawienia nawodnienia powinna pełnić funkcję reprezentacyjną o wysokich walorach estetycznych.

Dla dokumentacji projektowej – 2 egz. w formie papierowej oraz w 1 egz. na nośniku pendrive:

- dla rysunków: w formacie DWG/DXF oraz PDF,

- dla tekstów w formacie DOC/DOCX oraz PDF,

- dla zestawień tabelarycznych w formacie XLS/XLSX oraz PDF,

- dla dokumentów skanowanych w formacie PDF lub TIFF.

Dokumentacja powinna zawierać również:

a) pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest ona wykonana zgodnie z umową,

obowiązującymi przepisami i normami w tym PZP w zakresie, o którym mowa w

pkt. I PFU oraz zasadami wiedzy technicznej,

b) pisemne oświadczenie Wykonawcy, że złożona oferta jest złożona w stanie zupełnym

(kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i który jest znany

Wykonawcy),

c) imienny wykaz projektantów, którzy wykonali dokumentację wraz z numerami

uprawnień projektowych, w wypadku gdy do sporządzenia danej części

dokumentacji wymagane będzie posiadanie takich uprawnień.

Projekt winien być zgodny m.in. z nw. materiałami:

- Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 1539/2016 z dnia 12 października 2016 r. w sprawie tworzenia korzystnych warunków dla ruchu pieszego na terenie miasta stołecznego Warszawy https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/C757982E-749C-4C54-A0DE-5CAF67CC2A8E,frameless.htm.,

- Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 1911/2022 z dnia 30.12.2022 r. w sprawie przyjęcia Standardu ochrony zieleni w procesach inwestycyjnych na terenie m.st. Warszawy. https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/A08FE5C4-8B87-453B-9E5E-B11D625E7E7E,frameless.htm

- Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 1783/2022 z dnia 01.12.2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie tworzenia na terenie miasta stołecznego Warszawy dostępnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/BB1021B4-9F86-4FFB-A766-0D317AD69635,frameless.htm

- Rozpatrywaniem projektów organizacji ruchu w m.st. Warszawy

https://warszawa19115.pl/-/rozpatrywanie-projektow-organizacji-ruchu-i-zatwierdzenie-organizacji-ruchu

- Standardów Kształtowania Zieleni Warszawy, stanowiących załącznik nr 7 do Uchwały Rady m.st. Warszawy nr XXXVIII/973/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017 2020 z perspektywą do 2023 r. https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/825D7C11-3489-4F9B-B81C-150009B1CE01,frameless.htm,

- Standardami ochrony zieleni oraz zasady sadzenia i pielęgnacji roślin - Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy nr 1911/2022 z dnia 30.12.2022 r. https://zzw.waw.pl/wp-content/uploads/2023/01/Pobierz-Zarzadzenie-nr-1911_2022.pdf

- Załącznikami nr 2 do PFU - Parametry jakościowe materiału roślinnego, technika i sposób sadzenia oraz pielęgnacja drzew,

- Załącznikiem nr 3 do PFU – Parametry jakościowe materiału roślinnego, technika i sposób sadzenia oraz pielęgnacja bylin, pnączy, krzewów oraz roślin cebulowych,

- Załącznikiem nr 4 do PFU – Parametry jakościowe materiału roślinnego, technika i sposób zakładania trawników i łąk kwietnych,

##### Oznaczenie projektu z budżetu obywatelskiego

Elementy objęte niniejszym zamówieniem powinny zostać oznaczone jako zamierzenie zrealizowane w ramach projektu z Budżetu Obywatelskiego. Oznaczenie musi być zgodne z Poradnikiem oznaczania projektów zrealizowanych z budżetu obywatelskiego. Preferowany sposób oznaczenia elementów: umieszczenie tabliczki wbijanej w ziemię – dibond drukowany, rekomendowane rozmiary: 10x32 cm.

Ryc. Proponowany sposób oznaczenia elementów projektu z Budżetu Obywatelskiego,
 źródło: Poradnik oznaczania projektów zrealizowanych z Budżetu Obywatelskiego ZZW

### Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Projektowana zieleń oprócz poprawienia nawodnienia powinna pełnić funkcję reprezentacyjną o wysokich walorach estetycznych.

| L.p. | Teren opracowania | Szacunkowa powierzchnia [m2] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Niecka nr 1 | 136 |
| 2 | Niecka nr 2 | 77 |
|  | Powierzchnia całkowita | 213 |

### Dane podstawowe do projektu oraz wyceny robót

Projekt powinien zakładać wykonanie niecek infiltracyjnych oraz nasadzeń w następujących etapach:

- Zdjęcie humusu i ziemi urodzajnej na odkład warstwa ok. 10 cm,

- Ręczny wykop do głębokości projektowanej wraz z ukształtowaniem niecek, skarp oraz dna,

- Oczyszczenie dna z kamieni, korzeni i innych elementów obcych,

- Wyprofilowanie skarp i dna wg. załącznika nr 1. Sprawdzenie rzędnych terenu,

- Rozłożenie geowłókniny i przytwierdzenie szpilkami do podłoża,

- Montaż obrzeża plastikowego,

- Wykonanie nasadzeń roślinnych,

- Wypełnienie niecek pięciocentymetrową warstwą żwiru 8/16 mm,

- Wysiew łąki kwietnej,

- Roboty porządkowe i wywóz nadmiaru gruntu.

UWAGA: Wszystkie ww. wymienione w pkt od 1 do 9 prace wymagają każdorazowo na każdym etapie odbioru przez osobę wyznaczoną do kontroli technicznej podczas realizacji niecek w terenie.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami osoby wyznaczonej do kontroli technicznej podczas realizacji prac.

Dodatkowe informacje:

- Wyłożenie niecek deszczowych geowłókniną o gramaturze 200g/m2. Geowłoknina nietkana igłowana, PP lub PES, min 200 g/m2. Wodoprzepuszczalność min. 50 l/s/m2. Mocowanie maty do podłoża szpilkami w ilości minimum 5 szt/m2,

- Montaż obrzeża trawnikowo-rabatowego o wys. 5,8 cm, mocowanie 4 szpilki na mb,

- Nasadzenia roślinne wg. zaproponowanego wykazu,

- Wysiew łąki kwietnej, mieszanką roślin jednorocznych i wieloletnich,

- Wysypanie rabat pięciocentymetrową warstwą żwiru płukanego o frakcji 8-16 mm.

### Nasadzenia roślinne, parametry i wytyczne

Warunki, jakie musi spełnić materiał roślinny:

– Rośliny muszą pochodzić ze szkółek objętych kontrolą "Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa". Zagraniczne gospodarstwa szkółkarskie muszą także spełniać warunki określone przez "Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa". Import roślin podlega przepisom rozporządzenia Inspektoratu w zakresie przywozu roślin.

– Rośliny należy oznaczyć metkami w szkółce z podaniem dla poszczególnych roślin (lub grupy roślin): łacińskiej nazwy gatunku i odmiany, parametrów rośliny (zgodnie ze specyfikacją), nazwy producenta.

– Wykonawca powinien zadbać aby materiał roślinny i wszystkie inne materiały niezbędne do wykopania, transportu i dostarczenia na miejsce spełniały wskazane standardy, wszystkie rośliny powinny odpowiadać wymiarom i wymaganiom zamieszczonym na listach roślin. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Przedstawiciela Zamawiającego, gdy któreś rośliny nie są dostępne w rozmiarze, odmianie czy ilości wymaganej w specyfikacji szczegółowej z takim wyprzedzeniem, aby było możliwe dokonanie zmian.

– Wszystkie rośliny powinny być zdrowe, wolne od szkodników i chorób, zgodne w wyglądzie z odmianą, w dobrej kondycji, z prawidłowo rozwiniętym systemem korzeniowym odpowiednim dla wielkości rośliny i odmiany. Materiał roślinny powinien być dobrej jakości, nie przechowywany dłuższy czas w chłodni (nie dłużej niż 14 dni).

– Wykonawca podczas wyboru roślin w szkółce powinien zwrócić szczególną uwagę na kilka elementów: W przypadku roślin uprawianych w pojemnikach (doniczki, kontenery) ważnym jest by rosły pełny sezon wegetacyjny w pojemniku w jakim są sprzedawane , system korzeniowy powinien być dobrze rozwinięty, jednak korzenie nie mogą zajmować całej przestrzeni pojemnika. Roślina powinna być dobrze nawodniona.

– Rośliny powinny rosnąć przynajmniej jeden, pełny sezon wegetacyjny w kontenerach, z których będą sadzone, mieć dobrze wykształcony, ale nie przerośnięty system korzeniowy i prawidłowo rozwiniętą część naziemną. Przerośnięty, zbyt zagęszczony system korzeniowy należy przed posadzeniem odpowiednio rozluźnić. Przed sadzeniem rośliny w kontenerach należy dobrze nawodnić.

– Ziemia urodzajna (humus) powinna zawierać, co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. W przypadkach wątpliwych Inspektor nadzoru może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom:

Optymalny skład granulometryczny:

frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18%

frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30%

frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%

- zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2,

- zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2,

- kwasowość pH ≥ 5,5.

Sadzenie:

Wymagania dotyczące sadzenia roślin są następujące:

- Odpowiednio przygotować teren: uprawić teren ręcznie lub mechanicznie, oczyścić podłoże z gruzu,  zanieczyszczeń, chwastów trwałych,

- Wyrównać teren tak aby uzyskać poziom ziemi 5 cm poniżej sąsiadujących nawierzchni,

- Ułożyć obrzeże rabatowo – trawnikowe mocując je do podłoża szpilkami (min. 4 szt./mb),

- Niecki ogrodów wyłożyć geowłókniną, mocując ją do podłoża za pomocą szpilek plastikowych min. 5/m2,

- Miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową,

- Dołki pod byliny powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji projektowej i zaprawione ziemią urodzajną,

- Należy pozostawić wolny od nasadzeń pas o szer. 50 cm od ulicy,

- Roślina w miejscu sadzenia powinna zostać umiejscowiona tak, aby szyjka korzeniowa była na równi z ziemią,

- Bryłę korzeniową zasypać ziemią, a następnie prawidłowo ubić i podlać,

- Wsypać warstwę (minimum 5 cm) żwiru płukanego o frakcji 8-16 mm

Zabiegi pielęgnacyjne na bylinach:

Do zabiegów pielęgnacyjnych na bylinach należy:

- Oczyszczenie rabat z obumarłych i uszkodzonych roślin;

- Spulchnienie gleby i uzupełnienie ubytków;

- Pielenie;

- Podlewanie w okresach suszy;

- Usuwanie przekwitniętych kwiatostanów.

### Warunki techniczne realizacji inwestycji

- Teren prac należy wygrodzić taśmą ostrzegawczą oraz słupkami na czas prowadzenia robót. Wykopy należy realizować ręcznie, szczególnie w bezpośredniej bliskości przewodów: gazowego i ciepłowniczego . Ziemię urodzajną (humus) o grubości warstwy 10 cm należy składować na odkład,

- Wywóz urobku należy wykonać niezwłocznie po wybraniu ziemi z wykopu. Wywóz należy realizować taczkami do utwardzonego miejsca załadunku na samochody. Zabrania się jeżdżenia samochodami samowyłodawczymi po chodniku i terenie zieleni.

- Dowóz żwiru do wbudowania należy wykonać bezpośrednio przed wbudowaniem materiału. Zakazuje się składowania materiału na poboczu prac.

- Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy ustalić trasy transportu i zapoznać osoby wykonywujące roboty ze sposobem i symbolami oznaczeń ograniczeń na tych trasach oraz określić bezpieczne odległości ich wykonywania od istniejącego uzbrojenia terenu.

- Wytyczne eksploatacyjne

- W przypadku okresów bezdeszczowych dłuższych niż 1 miesiąc niecki należy podlać. Podlewanie przewiduje się również w okresie 3 miesięcy od zasadzenia roślin z częstotliwością raz na dwa tygodnie. Dawka polewowa na jedno podlewanie wynosić winna ok. 2 m3 na nieckę, z uwzględnieniem ich różnych powierzchni.

- Raz na dwa tygodnie należy kontrolować stan techniczny obiektu, ewentualne uszkodzenia skarp, stan roślin,

- Rośliny uszkodzone, suche należy wymienić na nowe. Kontrolę przeprowadzać raz na dwa tygodnie.

- Przykładowy wykaz roślin do posadzenia w nieckach

- Bergenia sercolistna, Bergenia cordifolia – pojemnik C 1.5; 7 szt/m2

- Śmiałek darniowy, Deschampsia caespitosa – pojemnik C 2; 5 szt/m2

- Liliowiec ogrodowy, Hemerocallis hybrida ‘Stella d’oro’ – pojemnik P 11; 5 szt/m2

- Kosaciec żółty, Iris pseudacorus – pojemnik C 1.5; 5 szt/m2

- Kosaciec syberyjski, Iris sibirica - – pojemnik C 1.5; 5 szt/m2

- Wiązówka błotna, Filipendula ulmaria – pojemnik P 11;  5 szt/m2

- Krwawnica pospolita, Lythrum salicaria – pojemnik P11; 7 szt/m2

- Trzęślica modra, Molinia caerulea – pojemnik C 1.5; 9 szt/m2

- Rdest wężownik, Polygonum bistorta – pojemnik P 11; 9 szt/m2

- Rozchodnik okazały, Sedum spectabile ‘Carmen’ – pojemnik C 2; 5 szt/m2

- Założenie łąki kwietnej

Wybór odpowiedniej mieszanki należy poprzedzić analizą warunków glebowych i środowiskowych dla projektowanej lokalizacji, oraz przedstawić do akceptacji osobie wskazanej do realizacji zadania z ZZW.

Parametry jakościowe materiału siewnego

Warunki, jakie musi spełnić materiał roślinny:

– Mieszanka musi zawierać nasiona roślin pochodzących z upraw na terenach leżących w podobnej strefie klimatycznej charakteryzującej się podobną ilością opadów atmosferycznych, trwale zadomowionych we florze Polski i charakterystycznych dla siedliska w którym będzie zakładana łąka,

– Mieszanka nasienna musi zawierać przynajmniej 30 gatunków roślin, bez uznanych za inwazyjne (wg. wykazu Polskiego Towarzystwa Botanicznego),

– Trawy w mieszance nasiennej nie mogą stanowić więcej niż 30% składu mieszanki,

– W mieszance nasiennej należy uwzględnić domieszkę gatunków roślin jednorocznych w ilości około 10% składu mieszanki,

– Część gatunków zastosowanych w mieszance musi wykazywać tolerancję na zasolenie,

– Żaden z zastosowanych w mieszance komponentów (gatunków) nie może przekraczać 15% składu mieszanki,

– Kompozycja gatunkowa w mieszance powinna gwarantować jak najdłuższy czas kwitnienia min. 3,5 miesiąca.

Przygotowanie podłoża do wysiewu łąki kwietnej

– Analiza warunków glebowych z przeprowadzeniem badań chemicznych gleby dla wskazanej na mapie lokalizacji ,

– W razie potrzeby wykonanie wapnowania terenu w celu uzyskania odpowiedniego pH, dawkę wapna należy ustalić na podstawie badań glebowych,

– W razie konieczności zdjęcie nadwyżek ziemi średnio 10 cm,

– Usunięcie darni i gruntu rodzimego na głębokość 5 – 10 cm,

– Spulchnienie wierzchniej warstwy gruntu na głębokość 10-15 cm za pomocą agregatu uprawowego lub glebogryzarki,

– Dokładne usunięcie pozostałości roślinnych, kamieni, gruzu, śmieci i innych zanieczyszczeń,

– Wyrównanie powierzchni terenu,

– W razie potrzeby uzupełnienie i rozścielenie ziemi urodzajnej warstwą 5 cm odpowiedniej dla wybranego typu łąki,

– Gleba do obsiania mieszanką nasienną powinna być dobrze spulchniona o strukturze zalecanej pod wysiew nasion,

– Wywóz zebranej darni, warstwy gleby, a także wybranych zanieczyszczeń do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wysiew łąki kwietnej

– Wysiew mieszanki nasiennej należy przeprowadzić siewnikiem pneumatycznym lub rzutowym,

– W przypadku wykorzystania siewnika pneumatycznego wysiew należy wykonać na najpłytszym ustawieniu siewnika,

- Wysiać mieszankę nasienną w ilości minimum 3 g/m2 uwzględniając zalecenia producenta mieszanki,

– W celu zapewnienia równomiernego wysiewu należy zmieszać mieszankę nasion z wermikulitem lub innym wypełniaczem (np. piaskiem),

– Wysiane nasiona nie powinny być przykryte glebą ponieważ nasiona niektórych gatunków do kiełkowania wymagają światła; wierzchnią warstwę gleby należy lekko zwałować, najlepiej wałem ręcznym.

Pielęgnacja łąki

– Usuwanie roślin uschniętych, chorych i uszkodzonych,

– Ewentualne nawożenie łąki po rozpoczęciu kwitnienia nawozami wieloskładnikowymi,

– Regularne odchwaszczanie łąki,

– Podlewanie łąki w przypadku długotrwale utrzymującej się suszy,

– Koszenie łąki dwa razy w roku (pierwsze należy wykonać w czerwcu lub lipcu, drugie w sierpniu lub wrześniu) kosą spalinową lub kosiarką listwową na wysokości 8-10 cm.

– Skoszone części roślin należy pozostawić na miejscu na kilka dni w celu wyschnięcia i osypania się nasion, z których kolejnym sezonie wyrosną nowe rośliny.

- Warunki bezpieczeństwa

– Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz zasadami sztuki budowlanej i ogrodniczej, pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia,

– Prace ogrodnicze powinny wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

– Prace należy zorganizować w sposób gwarantujący jak najmniejszą ingerencję w tereny zieleni znajdujące się w obrębie i poza obszarem inwestycji.

# II ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – Przykładowy sposób wykonania Niecki nr 1 i Niecki nr 2

Załącznik nr 2 do PFU – Standardy sadzenia drzew na terenie m.st. Warszawy z doborem gatunkowym

Załącznik nr 3 do PFU – Parametry jakościowe materiału roślinnego

Załącznik nr 4 do PFU – Zasady odtworzenia i renowacji trawników