Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa zamówienia:

Wymiana membran zacieniających i żagli na masztach usytuowanych na Bulwarze gen. G. S. Pattona i Bulwarze J. Karskiego.

Lokalizacja inwestycji

  - dz. ew. nr 9/1, 9/4 z obrębu 50401, dz. ew. nr 3/1, 4/16, 4/18, 4/21 z obrębu 50404, 
dz. ew. nr 2/2 z obrębu 50209, dz. ew nr 73/3 z obrębu 50211

Zamawiający

Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,

w imieniu, którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy ul. Hoża 13A, 00-528 Warszawa

KOD CPV

39522130-7 – Zasłony przeciwsłoneczne

45223800-4 – Montaż gotowych konstrukcji

Autor:

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, Dział Wisła

- Lokalizacja

  - Maszty z żaglami oraz konstrukcje zacieniające znajdują się na działkach. dz. ew. nr 9/1, 9/4 
z obrębu 50401, dz. ew. nr 3/1, 4/16, 4/18, 4/21 z obrębu 50404, dz. ew. nr 2/2 z obrębu 50209, dz. ew. nr 73/3 z obrębu 50211 przy bulwarze gen. G. S. Pattona i Bulwarze J. Karskiego - zlokalizowane pomiędzy mostem Świętokrzyskim a mostem Gdańskim.

- Ogólny opis przedmiotu zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest wymiana żagli oraz membran zacieniających.  Prace obejmują demontaż istniejących żagli, wykonanie, dostawa i montaż nowych żagli, ewentualna naprawa elementów mocujących w masztach oraz wykonanie i montaż membran zacieniających na Bulwarze im. Gen. S. Pattona i J. Karskiego. Zamówienie ma na celu wymianę zniszczonych elementów oraz uzupełnienie brakujących materiałów na masztach i konstrukcjach zacieniających.

  - Zamówienie obejmuje w szczególności:

- Wizję lokalną i wykonanie pomiarów geometrycznych. Dokładna zweryfikowanie rozstawu punktów montażowych przed przystąpieniem do produkcji membran (5 szt.) i żagli dla 21 szt. wysokich masztów i 10 szt. żagli dla niskich masztów.

- Demontaż zdegradowanych żagli, oczyszczenie elementów montażowych. 
Oczyszczenie i przygotowanie elementów stalowych. Wymiana bądź naprawa i reprofilacja śrub. Wymiana oraz wzmocnienie elementów łączących, gwintów, przetyczek, sworzni;

- Wykonanie żagli z materiału PCV siatka mesh lub równoważne – 31 szt.

  - Żagle - Gramatura około 270 – 280 g/m2

  - Siatka PVC wzmocniona włóknem poliestrowym,

  - Dodatkowe wzmocnienia na krawędziach i przy mocowaniach wzmocnione taśmami i linkami stalowymi,

  - Odporna na promienie UV i warunki atmosferyczne, struktura perforowana,

  - Mocowanie za pomocą śrub (zdj. 1-3)

- Wykonanie membran zacieniających  z materiału PCV siatka mesh lub równoważne – 5 szt.

  - Membrany zacieniające  – Gramatura około 650g/m2

  - Stopień zacienienia w granicach 90-95 %

  - siatka, przepuszczająca powietrze i ograniczająca promieniowanie słoneczne

  - Materiał powinien charakteryzować się odpornością na promieniowanie UV oraz warunki atmosferyczne, wilgoć oraz długi czas użytkowania

  - Dodatkowe wzmocnienia na krawędziach i przy mocowaniach wzmocnione linkami stalowymi,

  - Mocowanie – za pomocą śrub, naciągów, śrub rzymskich (zdjęcie nr. 4 i 5)

- Montaż żagli i zacieniaczy na terenie Bulwarów gen. G. S. Pattona  i im. J. Karskiego.

- Zakres prac

  - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących czynności:

- Zweryfikowanie załączonych projektów w terenie, zwymiarowanie żagli i konstrukcji pod membrany zacieniające;

- Określenie stanu elementów konstrukcyjnych / mocujących materiału oraz poinformowanie Zamawiającego o ich stanie;

- Przygotowanie materiału według wzorów żagli i membran zacieniających;

- Montaż żagli i zacieniaczy.

- Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiązany jest do:

- Przedmiot zamówienia musi być wykonany z największą starannością i zachowaniem estetyki.

- Zastosowane materiały oraz wykonanie muszą być zgodne z Normą PN-EN 13561 - Zasłony zewnętrzne - Wymagania eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem. Zastosowany materiał musi być odporny na wiatr, zastosowany materiał nie może obciążać istniejącej konstrukcji.

- Używania materiałów i wyrobów posiadających aprobaty techniczne, certyfikaty, świadectwo dopuszczenia do stosowania, atesty, udokumentowane źródło pochodzenia;

- Dojazdu na teren prac drogą wewnętrzna, na którą zjazd znajduje się przy Moście Poniatowskiego.

- Podczas montażu żagli oraz zacieniaczy teren prac należy zabezpieczyć (ogrodzić) z największą starannością,

- Odpowiedniego oznakowania terenu prac,

- Stosowania przy wykonywanych pracach sprzętu, który nie spowoduje hałasu i wibracji ponad dopuszczalne normy. Ograniczenia pracy maszyn na tzw. „jałowym biegu”.

- Termin realizacji

Termin realizacji zamówienia – 45 dni.

- Dokumentacja fotograficzna

Elementy mocujące żagle

Zdj. 1. Element montażowy dół                                 Zdj. 2.Element montażowy środek

Zdj. 3 Element montażowy góra

Elementy mocujące pod zacieniacze

Zdj. 4 Element montażowy - ramie

Zdj. 5 Konstrukcja zacieniacza

Zdj. 6 Naciągacze do membran

- Rozmieszczenie żagli i zacieniaczy

Zdj. 7 Żagle 5 szt. – plac przy Pomniku Syrenki

Zdj. 8 Żagle 4 szt. – budynek Taniec

Zdj. 9 Żagle 3 szt. – koło kładki im. Abakanowicz

Zdj. 10 Żagle 2 szt. – wewnątrz kładki im. Abakanowicz

Zdj. 11 Żagle 4 szt. - na wysokości ul. Nowy Zjazd

Zdj. 12 Żagle 3 szt. – na wysokości MCS/ ul. Nowy Zjazd

Zdj. 13 Żagle 3 szt. niskie – na wysokości Zamku Królewskiego

Zdj. 14 Żagle 3 szt. niskie – na wysokości parku fontann

Zdj. 15 Żagle 4 szt. małe – przy ostatnim pawilonie przed mostem Gdańskim

Zdj. 16 Zacieniacze - 5 szt.

Załączniki:

- Zał. 1 – Projekt żagli na wysokich masztach

- Zał. 2 – Zacieniacze wymiary